Description

- Lave Batterie compact à portes frontales. Technologie de lavage à haute pression d’eau et avec ou sans sablage de granules permettant de réduire les consommations de temps, d’eau, d’électricité, et de lessiviels en supprimant le besoin de trempage, prélavage et récurage manuel.

- Tableau de commande situé à hauteur d’œil et portée de main. Ecran rétro-éclairé à affichage alphanumérique. Signal lumineux de fin de programme. Alertes préventives : Changement du bain de lavage, remplacement des granules, visite de maintenance.

- Fonction économie d’énergie activée automatiquement après 20 minutes de non-utilisation.

- QR code - Accès online immédiat aux manuels d’utilisation, manuels techniques et historique de service.

- HACCP - Collection des données des 200 derniers programmes extractible via port USB 2.0 à capuchon étanche.

- Condenseur destructeur de buées à eau. Prolonge la durée des programmes jusqu’à 60 sec.

Productivité

- 2 modes de lavage. 6 programmes : 2.30 min à 6.40 min - 1 cycle d’autonettoyage et de récupération des granules.

- Doté de série de 2 racks coulissants, 1 bac collecteur de granules, 1 charge de 6 litres de granules, 1 palette de dérochage, manuel d’installation, d’utilisation et guide simplifié autocollant.

- Productivité horaire maximale 84 bacs GN 1/1.

Sélectionnez l’une des deux versions

- Art.20715 - Pour laver GN et casseroles - 2 GN 1/1 prof.200 mm et 2 GN 1/1 prof.150 mm

- Capacité : 1 GN 2/1 prof. 200 mm et 2 GN 1/1 prof.150 mm, 2 GN 1/1 prof. 200 mm et 2 GN 1/1 prof. 150 mm ou sous-multiples ou casseroles diverses, 2 GN 1/1 prof. 200 mm et 1 grande marmite de dimension maximale Ø 480 mm hauteur 210 mm ou batterie variée

- Art.20716 - Pour laver GN - 4 GN 1/1 prof.200 mm

- Capacité : 1 GN 2/1 prof. 200 mm et 2 GN 1/1 prof. 200 mm, 4 GN 1/1 prof. 200 mm ou sous-multiples, 2 GN 1/1 prof. 200 mm et 1 grande marmite de dimension maximale Ø 480 mm hauteur 210 mm ou batterie variée.

Données techniques

- Cuve de lavage 84 L. Elément chauffant 9 kW. Température de lavage 65°C. 2 rampes de lavage pivotantes et amovibles sans outil. 8 buses en polymère amovibles sans outil conçues pour optimiser la durée de vie des granules. Pompe haute pression 2.2 kW

- Cuve de rinçage 10.5 L. Elément chauffant 9 kW. Température de rinçage 85°C. Rampe de rinçage fixe pourvue de 18 buses en matériau inoxydable. Pompe de rinçage 0.37 kW.

- Consommation d’eau minimale par programme de lavage : 4 L.

- Construction inox EN 1.4301 : Châssis, portes, pompes et turbines, cuves et bras de lavage et rinçage. 
Isolation thermique et phonique.

- Dimension: L 870 x P 1017 x H 1775 (± 25) mm. Poids : Net 275 kg - Brut 369 kg.

- Niveau sonore 66.7 dB(A)

- Dissipation thermique : Totale 1.2 kW - Sensible 0.5 kW - Latente 0.7 kW.

- Conformité normative IPX5 - CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS.

Raccordements

- Electrique : 25 A - 12.3 kW - 3 AC 400-415V - 50Hz. Câble de 2 m à raccorder sur sectionneur protégé.

- Eau chaude adoucie : 55-65°C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 ppm - 2-6 bar - 15 L/min - ¾” male (DN 20).

- Eau froide : 5-20°C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾” male (DN 20).

- Eaux usées : Ø 32 mm - 65°C - 50 L/min.

- Lessiviels : Coffret de raccordement électrique intégré 230 V. Cuve de lavage prête pour l'installation d'une sonde de de dosage de détergent.

Options montées en usine

- Condenseur destructeur de buées à récupération d’énergie. Impose l’option usine puissance renforcée. Alimentation en eau froide adoucie : 5-20°C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾” male (DN 20). Hauteur hors tout du Lave Batterie : 1994 (± 25) mm. Prolonge la durée des programmes jusqu’à 80 sec. Dissipation thermique du Lave Batterie équipé de l’option : Totale : 0.9 kW - Sensible : 0.5 kW - Latente : 0.4 kW.

- Système de dosage intégré à pompe péristaltique pour produits détergent et rinçant liquides. Buses de succion. Sonde de dosage de détergent installée dans la cuve de lavage.

- Préparation pour connexion à optimiseur d’énergie. Bornier de relayage pilotable par contact sec ou tension 230V.

- Puissance renforcée et autres voltages - Raccordement eau froide adoucie ou chaude adoucie et eau froide :

 32A - 17.3 kW - 3 AC 400-415V - 50 Hz

 32A - 17.3 kW - 3 AC 380V - 50 Hz

 32A - 17.3 kW - 3 AC 400-415V - 60 Hz

 32A - 17.3 kW - 3 AC 380V - 60 Hz

- Puissance standard et autres voltages disponibles - Raccordement eau chaude adoucie et eau froide :

 3 AC 230V - 50 Hz - 40A - 12.3 kW

 3 AC 230V - 60 Hz - 40A - 12.3 kW

 3 AC 220V - 60 Hz - 40A - 12.3 kW

 3 AC 440V - 60 Hz - 25A - 12.3 kW

 3 AC 208V - 60 Hz - 50A - 12.3 kW

Options

- Adoucisseur compact eau froide ou eau chaude. Fonctionne sans alimentation électrique. Double colonne. 4 roulettes. Régénération à 2 Bar 24 L/11 min. Capacité de sel 18 Kg. Dim. : L 356 x P 356 x H 559 mm. Arrivée Eau Ø 3/4” - 2-65°C - 2.5 à 8.5 bar. Evacuation eaux usées 0.375’’.

- Buse de lavage courte autorisant le chargement sur le rack inférieur de marmites ou cuve de batteur de dimension maximale Ø 480 mm hauteur 210 mm ou de hauteur maximale 700 mm en ôtant le rack supérieur.

- Panier à filet avec couvercle amovible pour ustensiles, louches, fouets, emporte pièces et autres petits récipients.

- Rack coulissant pour 12 couvercles, grilles à rôtir, tôles pâtissières, plateaux, plats au format GN.

- Porte-accessoires latéral à positionner sur le côté droit ou gauche du Lave Batterie.

- Lot de 3 palettes de dérochage.

- Lot de 5 bidons de 10 L de granules biosourcées à très faible impact environnemental, composées de sel de calcium, huile de colza et esters biodégradables.