Beskrivning

- Kombinerad grov- och findiskmaskin med automatisk huv och roterande diskkorg. Diskteknik med lågt vattentryck för findisk och ett högre vattentryck samt val av med eller utan granulatblästring för grovdisk. Lösning som medför besparingar av tid, vatten, el och kemkonsumtion samt eliminerar behovet av blötläggning, skrubbning och fördisk av kokkärl.

- Kan placeras längs en vägg eller i en hörna.

- Manöverpanel i ögonhöjd och lättåtkomligt placerad. Touch-skärm med piktogram som underlättar intuitivt användande. Förebyggande påminnelser: vattenbyte, granulbyte samt tid för service.

- Unik QR-kod till onlineportal med användarmanualer, servicehistorik samt felsökningsguider.

- HACCP-spårbarhet för egenkontroll via USB-port utrustad med vattentätt lock. Diskparametrar för de 1000 senaste programmen kan laddas ned.

- Standardleverans: 1 ProWash grovdiskkorg för GN och grytor, 1 redskapskorg, 1 findiskkorg, 1 startladdning av granuler 7 liter, 1 skrädskrapa samt installations- och användarmanualer och instruktionsplansch.

Produktivitet

- Tre disklägen med aktivering av findiskprogram genom sensorstyrd kontroll för att undvika diskning med för högt tryck och granuler för glas och porslin.

- Sex diskprogram: från 1:00 min till 4:15 min. Automatisk uppsamling av granuler samt auto-rengöringsprogram av granuler och diskkabin.

- Kapacitet per program: 7 GN 1/1 eller GN 1/2 65 mm djup eller 3 GN 1/1 200 mm djup och 3 GN 1/1 65 mm djup, 18 mattallrikar eller 12 djupa tallrikar Ø 240 mm, 25 muggar Ø 90 mm.

- Timkapacitet: 126 GN 1/1 eller 32 diskkorgar i storlek 500x500 mm.

Specifikationer, normer och regler

- Disktank: 80 liter. Element 14 kW. Disktemperatur: 65 °C. Två fasta diskarmar och två avtagbara diskarmar. 12  polymer-diskmunstycken, designade för att optimera granulens livslängd. Diskpump med högt tryck: 2,2 kW. 13 munstycken för findisk. Diskpump med lågt tryck: 0,7 kW.

- Sköljtank: 12 liter. Element 14 kW. Sköljtemperatur: 85 °C. Sköljrör med 12 munstycken. Sköljpump: 0,11 kW.

- Vattenkonsumtion per diskprogram: 3,6 liter.

- EN 1.4301 rostfri konstruktion av kabin, huv, tankar, disk- och sköljrör.

- Värme- och ljudisolerad.

- Dimensioner: B 849 x Dj 990 x H 1695/2365 (± 35) mm. Vikt: netto 322 kg - brutto 412 kg.

- Ljudtrycksnivå: 65,9 dB(A) ISO 11203

- Värmebelastning: Total 1,6 kW - Sensibel 0,4 kW - Latent 1,2 kW.

- Norm- och lagefterlevnad: IPX5 - CE - EN 17735:2023 - EN 1717 - RoHS.

Installation

- El-anslutning: 32 A – 17,5 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz. Försedd med 2 meter elkabel att ansluta till godkänd huvudströmbrytare.

- Varmvattenanslutning: 55-65 °C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 PPM - 1-6 bar - 15 liters/min - ¾” hane (DN 20).

- Kallvattenanslutning: 5-20 °C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 PPM - 1-6 bar - 15 liter/min - ¾” hane (DN 20).

- Avlopp: Ø 32 mm - 65 °C - 50 liter/min.

- Disk- och torkmedel: 230 V inbyggd kopplingsdosa. Disktank förberedd för installation med sensor.

Fabrikmonterade tillval

- Effektiv ångreducering och värmeåtervinning som sparar upp till 40 % energi för uppvärmning av sköljtanken. Vattenanslutning: 5-20 °C - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 liter /min - ¾” hane (DN 20). Förlänger diskprogrammen med upp till 80 sek. Totalhöjden på maskinen ökas till 1964 (± 25). Värmebelastning: Total: 0,9 kW - Sensibel: 0,4 kW - Latent: 0,5 kW.

- Integrerade doseringspumpar för flytande disk- och torkmedel med peristaltisk pump, sugslangar, diskmedelssensor installerad i disktanken.

- Interface för energioptimering. Reläplint som kan styras med en potentialfri kontakt eller 230V spänning.

Tillbehör

- Icke-elektrisk vattenavhärdare för varmt eller kallt vatten, Dubbla tankar, 4 hjul, Regenerering vid 2 bar: 24 liter/11 minuter, Saltkapacitet: 18 kg, Dimensioner: L 356 x W 356 x H 559 mm. Vattenanslutning Ø 3/4”, 
2-65 °C, 2,5-8,5 bar. Avloppsanslutning 0,375”.

- Vagn för diskkorg, 4 hjul med broms. Dimension: 800 x 870 mm.

- Multiflex-hållare för kastruller, skålar, silar etc. Placeras inuti diskkorgen. Kapacitet: 3-5 kastruller eller liknande.

- Flexibel grythållare, innehåller 4 kraftiga gummiband samt två krokar.

- Skrädskrapa, 3-pack, för att avlägsna matrester från diskgodset före diskning.

- 10-liters hink granuler av biologiskt nedbrytbart material, gjorda av kalciumkarbonat, rapsolja samt biologiskt nedbrytbara polyestrar.

- Diskback, dimension: 500x500 mm. Kapacitet: 18 mattallrikar eller 12 djupa tallrikar, Ø 240 mm.

- Glasback, dimension: 500x500 mm. Kapacitet: 25 muggar, Ø 90 mm.