Description

- Lave batterie à capot automatique, et à panier rotatif. Technologie de lavage à haute pression d’eau et avec ou sans sablage de granules permettant de réduire les consommations de temps, d’eau, d’électricité, et de lessiviels en supprimant le besoin de trempage, prélavage et récurage manuel.

- Installation possible en angle ou le long d’un mur.

- Tableau de commande situé à hauteur d’œil et portée de main. Ecran rétro-éclairé à affichage alphanumérique. Signal lumineux de fin de programme. Alertes préventives : Changement du bain de lavage, remplacement des granules, visite de maintenance.

- Fonction économie d’énergie activée automatiquement après 20 minutes de non-utilisation.

- QR code - Accès online immédiat aux manuels d’utilisation, manuels techniques et historique de service.

- HACCP - Collection des données des 200 derniers programmes extractible via port USB 2.0 à capuchon étanche.

Productivité

- 2 modes de lavage. 6 programmes : 2.10 min à 5.20 min. - 1 cycle d’autonettoyage et de récupération des granules.

- Capacité : 6 GN 1/1 ou GN 1/2 prof. 65 mm, 3 GN 1/1 prof. 200 mm et 3 GN 1/1 prof. 65 mm.

- Productivité horaire maximale 114 bacs GN 1/1.

- Doté de série de 1 panier de lavage à fond spécial « casseroles », 1 bac collecteur capacité 8 litres de Granules, 1 charge de 8 litres de Granules, 1 palette de dérochage, manuel d’installation, d’utilisation et guide simplifié autocollant.

Données techniques

- Cuve de lavage 83 L. Elément chauffant 9 kW. Température de lavage 65°C. 2 rampes de lavage fixes. 12 buses en polymère amovibles sans outil conçues pour optimiser la durée de vie des granules. Pompe haute pression 2.6 kW.

- Cuve de rinçage 10.5 L. Elément chauffant 9 kW. Température de rinçage 85°C. Rampe de rinçage fixe pourvue de 12 buses en matériau inoxydable. Pompe de rinçage 0.37 kW.

- Consommation d’eau minimale par programme de lavage : 4 L.

- Construction inox EN 1.4301 : Châssis, capot, cuves et bras de lavage et rinçage. Isolation thermique et phonique.

- Dimension : L 850 x P 1002 x H 1693/2339 (± 25) mm. Poids : Net 304 kg - Brut 403 kg.

- Niveau sonore 69.7 d(B)A

- Dissipation thermique : Totale 1.6 kW - Sensible 0.4 kW - Latente 1.2 kW.

- Conformité normative : IPX5 - CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS.

Raccordements

- Electrique : 25 A - 11.9 kW - 3 AC 400-415V - 50Hz. Câble de 2 m à raccorder sur sectionneur protégé.

- Eau chaude adoucie : 55-65°C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 ppm - 1-6 bar - 15 L/min - ¾” male (DN 20).

- Eau froide : 5-20°C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 ppm - 1-6 bar - 15 L/min - ¾” male (DN 20).

- Eaux usées : ø 32 mm - 65°C - 50 L/min.

- Lessiviels : Coffret de raccordement électrique intégré 230 V. Cuve de lavage prête pour l'installation d'une sonde de de dosage de détergent.

Options montées en usine

- Condenseur de buées à eau intégré. Impose une alimentation spécifique en eau froide 5-20°C - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾” male (DN 20). Prolonge la durée des programmes jusqu’à 30 sec. Dissipation thermique du Lave Batterie avec l’option : Totale : 1.2 kW - Sensible : 0.4 kW - Latente : 0.8 kW.

- Système de dosage intégré à pompe péristaltique pour produits détergent et rinçant liquides. Buses de succion. Sonde de dosage de détergent installée dans la cuve de lavage.

- Préparation pour connexion à optimiseur d’énergie. Bornier de relayage pilotable par contact sec ou tension 230V.

- Puissance renforcée et autres voltages - Raccordement eau froide adoucie ou eau chaude adoucie et eau froide :

  - 32A - 16.9 kW - 3 AC 400-415V - 50 Hz

- Autres voltages disponibles et puissance standard - Raccordement eau chaude adoucie et eau froide :

  - 40A - 11.9 kW - 3 AC 230V - 50 Hz

Options

- Adoucisseur compact eau froide ou eau chaude. Fonctionne sans alimentation électrique. Double colonne. 4 roulettes. Régénération à 2 Bar 24 L/11 min. Capacité de sel 18 Kg. Dim. : L 356 x P 356 x H 559 mm. Arrivée Eau Ø 3/4” - 2-65°C - 2.5 à 8.5 bar. Evacuation eaux usées 0.375’’.

- Chariot porte panier de lavage avec étagère basse et 4 roues pivotantes dont 4 à freins.

- Kit performance composé d’un panier 1 panier de lavage à fond spécial « casseroles » et d’1 support 2 GN 2/1 prof. 150 mm ou 16 grilles GN 1/1 ou 8 couvercles GN 1/1 ou 6 tôles pâtissières 600x400x20 mm, insérable dans le panier de lavage.

- Porte ustensiles multifonction permettant le chargement de casseroles et cul de poule prof. maxi 170 mm. S’insère dans le panier de lavage.

- Support 2 GN 2/1 prof. 150 mm ou 16 grilles GN 1/1 ou 8 couvercles GN 1/1 ou 6 tôles pâtissières 600x400x20 mm. S’insère dans le panier de lavage.

- Support 2 grandes marmites jusqu’à 200 mm de hauteur ou 1 de 400 mm de hauteur. Se substitue au panier de lavage.

- Panier à filet avec couvercle amovible pour ustensiles, louches, fouets, emporte pièces et autres petits récipients. S’insère dans le support 2 GN 2/1 prof. 150 mm.

- Support multiflex pour casseroles à sauce, petits bols. S’insère dans le panier de lavage.

- Lot de 2 ancrages élastiques permettant d’arrimer les casseroles dans le panier de lavage.

- Lot de 3 Palettes de dérochage.

- Lot de 5 Bidons de 10 L de Granules biosourcées à très faible impact environnemental, composées de sel de calcium, huile de colza et esters biodégradables.

- Table de sortie rabattable, Se raccorde à chacun des côtés du Lave Batterie. Dimension : 780x780 mm.