Beschreibung

- Kombinierte Topf- und Geschirrspülmaschine mit Frontklappe mit doppeltem Öffnungsradius (90° und 180°) und rotierendem Korb. Die Technologie mit niedrigem Wasserdruck zum Spülen von Geschirr und mit hohem Wasserdruck mit oder ohne Granulat zum Spülen von Töpfen und Behältern, spart Zeit, Wasser, Energie und Chemie, da das manuelle Vorspülen entfällt.

- Das Bedienfeld befindet sich in Augenhöhe und ist leicht zu erreichen. Wasserdichter, beleuchteter Bildschirm mit alphanumerischer Anzeige. Restlaufzeit und Kontrollleuchte für das Programmende. Warnhinweise: Wasserwechsel, Granulatwechsel, Wartung.

- Energiesparmodus, wenn das Gerät 20 Minuten lang nicht benutzt wird.

- Individueller QR-Code für den Online-Zugang zu Benutzerhandbüchern, Wartungsprotokollen und Anleitungen zur Fehlersuche.

- HACCP-Rückverfolgbarkeit über den USB 2.0-Anschluss mit wasserdichter Abdeckung. Parameter der letzten 200 Spülgänge können abgerufen werden.

Produktivität

- 3 Spülmodi mit automatischer Korberkennung, die das versehentlich Spülen von Geschirr mit der Hochdruck-pumpe verhindert.

- 9 Spülprogramme: von 1.30 Min. bis 5.40 Min. – Reinigungs- und Granulatsammelprogramm.

- Fassungsvermögen pro Spülgang: 7 GN 1/1 oder GN 1/2 Tiefe 65 mm, 3 GN 1/1 Tiefe 200 mm und 3 GN 1/1 Tiefe 65 mm oder kleiner, 18 Speise- oder 12 Suppenteller Ø 240 mm, 25 Tassen Ø 90 mm.

Wählen Sie eine der folgenden Versionen:

 Art.27023 - Kompakt. Für GN, Töpfe und Geschirr

- Stundenleistung 108 GN 1/1 oder 33 Geschirrkörbe 500x500 mm.

- Standardlieferumfang: 1 Topfspülkorb für GN und Töpfe, mit Bodengitter, 1 Geschirrspülkorb mit Abdeckung, 1 Granulatsammelbehälter, 1 Füllung Granulat 8 L, 1 Schaber, Installations- und Bedienungsanleitungen, Wandanleitung.

 Art.27025 - Hohe Produktivität – mit Wagen, für GN, Töpfe und Geschirr

- Stundenleistung 126 GN 1/1 oder 33 Geschirrkörbe 500x500 mm.

- Standardlieferumfang: 2 Topfspülkörbe für GN und Töpfe mit Bodengitter, 2 Wagen für Spülkörbe, 
1 Geschirrspülkorb mit Abdeckung, 1 Granulatsammelbehälter, 1 Füllung Granulat 8 L, 1 Schaber, Installations- und Bedienungsanleitungen, Wandanleitung.

Spezifikationen und Konformität

- Waschtank 108 L. Heizelement 14 kW. Spültemperatur 65 °C. 4 fest montierte Wascharme. 24 ohne Werkzeug abnehmbare Polymerdüsen zur Optimierung der Lebensdauer des Granulats. Hochdruckpumpe 2,2 kW. Niederdruckpumpe 0,7 kW.

- Klarspültank 7,5 L. Heizelement 14 kW. Klarspültemperatur 85 °C. Klarspülarm 12 Düsen. Klarspülpumpe 0,11 kW.

- Wasserverbrauch pro Spülprogramm: Mindestens 4 L.

- EN 1.4301 Ausführung in Edelstahl: Rahmen, Haube, Tanks, Spül- und Klarspülarme  Wärme- und Schalldämmung.

- Abmessungen: L 1025 x B 957 x H 1736/2079 (± 25) mm. Gewicht: Netto 331 kg - brutto 465 kg.

- Schalldruckpegel 69,7 dB(A), ISO 11203

- Wärmeabgabe: Gesamt 2,4 kW - fühlbar 0,8 kW - latent 1,6 kW.

- Konformität mit Normen und Zertifizierungen IPX5 - CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS.

Installation

- Elektrisch: 32 A – 17,2 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz. 2 m. langes Netzkabel zum Anschluss an einen zugelassenen Hauptschalter.

- Zulauf für enthärtetes Kalt- oder Warmwasser: 55-65 °C - 3-4 °dH (5-7 °fH) - 53-125 ppm - 1-6 bar - 15 L/min - 
¾" Außengewinde (DN 20).

- Abfluss: ø 32 mm - 65°C - 50 L/min.

- Chemie: 230 V eingebauter elektrischer Anschlusskasten Waschtank vorbereitet für den Einbau einer Spülmittelsonde.

Optionen werkseits

- Dampfreduktion mit Wärmerückgewinnungssystem. Spart bis zu 35 % der für die Beheizung des Klarspültanks erforderlichen Energie. Erfordert die Option Hochleistungsversorgung. Kaltwasserzulaufanschluss 5-20 °C - 
3-4 °dH (5-7 °fH) - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾" Außengewinde (DN 20). Verlängert die Dauer des Spülprogramms um bis zu 80 Sek. Gesamthöhe der Topfspülmaschine ändert sich auf 1964 (± 25) mm. Wärmeableitung: Gesamt: 1,3 kW - fühlbar: 0,8 kW - latent: 0,5 kW.

- Eingebaute Dampfreduktion - Wasserzulauf: 5-20 °C - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾” male (DN 20). Verlängert die Dauer des Spülprogramms auf bis zu 70 sec. Wärmeableitung: Gesamt: 1,7 kW - fühllbar: 0,8 kW - latent: 0,9 kW.

- Eingebaute Dosiereinheit für Flüssigspülmittel mit Schlauchpumpe. Ansaugschläuche. Sensor für die Spülmitteldosierung im Waschtank installiert.

- Schnittstelle zur Energieoptimierung. Relais-Klemmleiste, die über einen potentialfreien Kontakt oder eine 230V-Spannung gesteuert werden kann.

- Stromversorgungsvarianten und andere Spannungen - enhärtete Warmwasserzufuhr:

  - 32 A - 17,2 kW - 3 AC 380 V - 50 Hz

  - 32 A - 17,2 kW - 3 AC 400-415 V - 60 Hz

  - 32 A - 17,2 kW - 3 AC 380 V - 60 Hz

- Marine-Version: 2 Niveausensoren im Waschtank zum Ausgleich von Bodenneigungen - Füße mit Bodenverankerung - Türanschläge - Wartungszugang von vorne

Optionen

- Stromloser Wasserenthärter für Warm- und Kaltwasser. Doppeltank. 4 Räder. Regeneration bei 2 Bar 24 L/11 min. Fassungsvermögen Salz 18 kg. Abmessungen: L 356 x B 356 x H 559 mm. Wasserzulauf Ø 3/4" - 2-65 °C - 2,5 bis 8,5 bar. Abflussanschluss HT32 (0,375'').

- Wagen für Spülkorb. 4 Räder mit Bremse. Abmessung: 800 x 870 mm.

- Einsatz für Schüsseln und Utensilien. Wird in den Spülkorb gestellt. Fassungsvermögen: Bis zu 5-6 Schüsseln und Schöpfkellen.

- Einsatz für 2 GN 2/1 prof. 150 mm oder 16 GN 1/1 oder 8 Deckel GN 1/1 oder 6 Backbleche 600x400x20 mm. Wird in den Spülkorb gestellt.

- Topfspülkorb. Fasst 1 großen Topf (400 mm Tiefe) oder 2 große Töpfe (200 mm Tiefe). Anstelle des Standard Spülkorbs zu verwenden.

- Netzkorb mit Deckel zum Spülen von Schöpfkellen, Schneebesen bis 500 mm Länge.

- Multiflex-Halter für Töpfe, kleine Schalen, Siebe. Wird in den Spülkorb gestellt. Fassungsvermögen: bis zu 3-5 Töpfe oder kleine Schüsseln, Siebe.

- Flexibler Topfhalter mit 4 Gummibändern und zwei Haken.

- Halterung zur Aufbewahrung von Einsätzen und Zubehör, die nicht benutzt werden. Kann an beiden Seiten der Topfspülmaschine aufgehängt werden.

- 3 Schaber zum Entfernen von Speiseresten vor dem Einsetzen der Töpfe oder Pfannen in die Spülmaschine.

- Bio-Granulat, das aus Rapsöl und biologisch abbaubaren Polyestern hergestellt wird.

- Geschirrspülkorb. Abmessungen: 500x500 mm. Fassungsvermögen: 18 Speise- oder 12 Suppenteller Ø 240 mm.

- Gläserspülkorb. Abmessungen: 500x500 mm. Fassungsvermögen: 25 Becher Ø 90 mm.