Description

- Combiné de lavage batterie et vaisselle compact à capot automatique, et à panier rotatif. Technologie de lavage à basse pression d’eau pour le lavage de la vaisselle et de récipients plastiques et à haute pression d’eau et avec ou sans sablage de granules pour le lavage de la batterie, permettant de réduire les consommations de temps, d’eau, d’électricité, et de lessiviels en supprimant le besoin de trempage, prélavage et récurage manuel.

- Installation possible en angle ou le long d’un mur.

- Tableau de commande situé à hauteur d’œil et portée de main. Interface utilisateur intuitive avec pictogrammes sur écran tactile.  Alertes préventives : Changement du bain de lavage, remplacement des granules, visite de maintenance.

- QR code - Accès online immédiat aux manuels d’utilisation, manuels techniques et historique de service.

- HACCP - Collection des données des 1000 derniers programmes extractible via port USB 2.0 à capuchon étanche.

- Doté de série de 1 panier de lavage Pro, 1 Porte-ustensiles, 1 panier de lavage des assiettes, 1 charge de 7 litres de granules, 1 palette de dérochage, manuel d’installation, d’utilisation et guide simplifié autocollant.

Productivité

- 3 modes de lavage activés automatiquement par détection du panier de lavage (Batterie ou vaisselle) avec sécurité empêchant le lavage de la vaisselle fine en mode de lavage batterie.

- 6 programmes : 1:00 min à 4:15 min. - 1 cycle d’autonettoyage.

- Capacité : 7 GN 1/1 ou GN 1/2 prof. 65 mm, 3 GN 1/1 prof. 200 mm et 3 GN 1/1 prof. 65 mm ou sous-multiples, 18 assiettes plates ou 12 assiettes à soupe Ø 240 mm, 25 tasses Ø 90 mm.

- Productivité horaire maximale : 126 bacs GN 1/1 ou 40 paniers vaisselle 500x500 mm.

Données techniques

- Cuve de lavage 80 L. Elément chauffant 14 kW. Température de lavage 65°C. 2 rampes de lavage fixes et 2 rampes de lavage amovibles. 12 buses en polymère conçues pour optimiser la durée de vie des granules. Pompe haute pression 2.2 kW. 13 buses prédécoupées pour le lavage de la vaisselle. Pompe basse pression 0.7 kW.

- Cuve de rinçage 12 L. Elément chauffant 14 kW. Température de rinçage 85°C. Rampe de rinçage fixe pourvue de 12 buses. Pompe de rinçage 0.11 kW.

- Consommation d’eau par programme de lavage : 3.6 L.

- Construction inox EN 1.4301 : Châssis, capot, cuves et bras de lavage et rinçage.

- Isolation thermique et phonique.

- Dimension : L 849 x P 990 x H 1695/2365 (± 35) mm. Poids : Net 322 kg - Brut 412 kg.

- Niveau sonore 65.9 dB(A) ISO 11203

- Dissipation thermique : Totale 1.6 kW - Sensible 0.4 kW - Latente 1.2 kW.

- Conformité normative : IPX5 - CE – EN 17735:2023 - EN 1717 - RoHS.

Raccordements

- Electrique : 32 A - 17.5 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz. Câble de 2 m à raccorder sur sectionneur protégé.

- Eau chaude adoucie : 55-65°C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 ppm - 1-6 bar - 15 L/min - ¾” mâle (DN 20).

- Eau froide : 5-20°C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 ppm - 1-6 bar - 15 L/min - ¾” mâle (DN 20).

- Eaux usées : Ø 32 mm - 65°C - 50 L/min.

- Lessiviels : Coffret de raccordement électrique intégré 230 V. Cuve de lavage prête pour l'installation d'une sonde de de dosage de détergent.

Options montées en usine

- Condenseur destructeur de buées à récupération d’énergie. Impose l’option usine puissance renforcée. Alimentation en eau froide adoucie : 5-20°C - 3-4 °dH (5-7 °fH) - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾” mâle (DN 20). Prolonge la durée des programmes de 45 sec. Dissipation thermique du Lave Batterie avec l’option : Totale : 0.9 kW - Sensible : 0.4 kW - Latente : 0.5 kW.

- Système de dosage intégré à pompe péristaltique pour produits détergent et rinçant liquides. Buses de succion. Sonde de dosage de détergent installée dans la cuve de lavage.

- Préparation pour connexion à optimiseur d’énergie. Bornier de relayage pilotable par contact sec ou tension 230V.

Options

- Adoucisseur compact eau froide ou eau chaude. Fonctionne sans alimentation électrique. Double colonne. 4 roulettes. Régénération à 2 Bar 24 L/11 min. Capacité de sel 18 Kg. Dim. : L 356 x P 356 x H 559 mm. Arrivée Eau Ø 3/4” - 2-65°C - 2.5 à 8.5 bar. Evacuation eaux usées 0.375’’.

- Chariot porte panier de lavage avec étagère basse et 4 roues pivotantes dont 4 à freins.

- Porte ustensiles multifonction permettant le chargement de casseroles et cul de poule prof. maxi 170 mm. S’insère dans le panier de lavage.

- Support 2 grandes marmites jusqu’à 200 mm de hauteur ou 1 de 400 mm de hauteur. Se substitue au panier de lavage.

- Panier à filet avec couvercle amovible pour ustensiles, louches, fouets, emporte pièces et autres petits récipients. S’insère dans le support 2 GN 2/1 prof. 150 mm.

- Support multiflex pour casseroles à sauce, petits bols. S’insère dans le panier de lavage.

- Lot de 2 ancrages élastiques permettant d’arrimer les casseroles dans le panier de lavage.

- Lot de 3 Palettes de dérochage.

- Lot de 5 Bidons de 10 L de Granules biosourcées à très faible impact environnemental, composées de sel de calcium, huile de colza et polyesters biodégradables.

- Panier de lavage assiettes 500x500 mm. Capacité : 18 assiettes plates ou 12 assiettes à soupes Ø 240 mm.

- Panier de lavage verres 500x500 mm. Capacité : 25 tasses Ø 90 mm.