Beschreibung

- Topf- und Geschirrspülmaschine mit automatischer Haube und rotierendem Korb. Die Technologie mit niedrigem Wasserdruck zum Spülen von Geschirr und mit hohem Wasserdruck mit oder ohne Granulat zum Spülen von Töpfen und Behältern, spart Zeit, Wasser, Energie und Chemie, da das manuelle Vorspülen entfällt.

- Aufstellung über Eck oder entlang einer Wand möglich

- Das Bedienfeld befindet sich in Augenhöhe und ist leicht zu erreichen. Wasserdichter, beleuchteter Bildschirm mit alphanumerischer Anzeige. Restlaufzeit und Kontrollleuchte für das Programmende. Warnhinweise: Wasserwechsel, Granulatwechsel, Wartung.

- Energiesparmodus, wenn das Gerät 20 Minuten lang nicht benutzt wird.

- Individueller QR-Code für den Online-Zugang zu Benutzerhandbüchern, Wartungsprotokollen und Anleitungen zur Fehlersuche.

- HACCP-Rückverfolgbarkeit über den USB 2.0-Anschluss mit wasserdichter Abdeckung. Parameter der letzten 200 Spülgänge können abgerufen werden.

Produktivität

- 2 Spülmodi. 6 Spülprogramme: von 2.10 Min. bis 5.20 Min. - Reinigungs- und Granulatsammelprogramm.

- Fassungsvermögen pro Spülgang: 6 GN 1/1 oder GN 1/2 Tiefe 65 mm  3 GN 1/1 Tiefe 200 mm und 3 GN 1/1 Tiefe 65 mm oder kleiner.

- Stundenleistung 114 GN 1/1.

- Standardlieferumfang: 1 Spülkorb speziell für GN und Töpfe mit Bodengitter, 1 Granulatsammelbehälter, 1 Füllung Granulat 8 L, 1 Schaber, Installations- und Bedienungsanleitungen, Wandanleitung.

Spezifikationen und Konformität

- Waschtank 83 L. Heizelement 9 kW. Spültemperatur 65 °C. 2 fest montierte Wascharme. 12 ohne Werkzeug abnehmbare Polymerdüsen zur Optimierung der Lebensdauer des Granulats. Hochdruckpumpe 2,6 kW.

- Klarspültank 10,5 L. Heizelement 9 kW. Nachspültemperatur 85 °C. Klarspülarm 12 Düsen. Nachspülpumpe 0,37 kW.

- Wasserverbrauch pro Spülprogramm: Mindestens 4 L.

- EN 1.4301 Ausführung in Edelstahl: Rahmen, Haube, Tanks, Spül- und Klarspülarme  Wärme- und Schalldämmung.

- Abmessungen: L 850 x B 1002 x H 1693/2339 (± 25) mm  Gewicht: Netto 304 kg - brutto 403 kg.

- Schalldruckpegel 69,7 dB(A), ISO 11201

- Wärmeabgabe: Gesamt 1,6 kW - fühlbar 0,4 kW - latent 1,2 kW.

- Konformität mit Normen und Zertifizierungen: IPX5 - CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS.

Installation

- Elektrisch: 25 A - 11,9 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz.  2 m langes Netzkabel zum Anschluss an einen zugelassenen Hauptschalter.

- Zulauf für enthärtetes Warmwasser: 55-65 °C - 3-4 °dH (5-7 °fH) - 53-125 ppm - 1-6 bar - 15 L/min - 
¾" Außengewinde (DN 20).

- Zulauf Kaltwasser: 5-20 °C - 3-4 °dH (5-7 °fH) - 53-125 ppm - 1-6 bar - 15 L/min - ¾" Außengewinde (DN 20).

- Abfluss: Ø 32 mm - 65 °C - 50 L/min.

- Chemie: 230 V eingebauter elektrischer Anschlusskasten. Waschtank vorbereitet für den Einbau einer Spülmittelsonde.

Optionen werkseits

- Eingebaute Dampfreduktion - Wasserzulauf: 5-20 °C - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾" Außengewinde (DN 20) - Verlängert die Dauer des Spülprogramms auf bis zu 30 Sek. Wärmeableitung: Gesamt: 1,2 kW - fühlbar: 0,4 kW - latent: 0,8 kW.

- Eingebaute Dosiereinheit für Flüssigspülmittel mit Schlauchpumpe. Ansaugschläuche. Sensor für die Spülmitteldosierung im Waschtank installiert.

- Schnittstelle zur Energieoptimierung. Relais-Klemmleiste, die über einen potentialfreien Kontakt oder eine 230V-Spannung gesteuert werden kann.

- Stromversorgungsvarianten und andere Spannungen - Kalt- oder Warmwasserenthärtung und Kaltwasserzulauf:

  - 32 A - 16,9 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz

  - 32 A - 16,9 kW - 3 AC 400-415 V - 60 Hz

- Standard-Stromversorgungsversionen und andere Spannungen - Zulauf für enthärtetes Warm- und Kaltwasser:

  - 40 A - 11,9 kW - 3 AC 230 V - 50 Hz

Optionen

- Stromloser Wasserenthärter für Warm- und Kaltwasser. Doppeltank. 4 Räder. Regeneration bei 2 Bar 24 L/11 min. Fassungsvermögen Salz 18 kg. Abmessungen: L 356 x B 356 x H 559 mm. Wasserzulauf Ø 3/4" - 2-65 °C - 2,5 bis 8,5 bar. Abflussanschluss HT32 (0,375'').

- Wagen für Spülkorb. 4 Räder mit Bremsen. Abmessung: 800 x 870 mm.

- Kapazitätserhöhungspaket inkl. 1 Standard Spülkorb für GN und Töpfe mit Bodengitter und 1 Einsatz für den Spülkorb für 2 GN 2/1 prof. 150 mm oder 16 GN 1/1 oder 8 Deckel GN 1/1 oder 6 Backbleche 600x400x20 mm.

- Einsatz für Schüsseln und Utensilien. Wird in den Spülkorb gestellt. Fassungsvermögen: Bis zu 5-6 Schüsseln und Schöpfkellen.

- Einsatz für 2 GN 2/1 prof. 150 mm oder 16 GN 1/1 oder 8 Deckel GN 1/1 oder 6 Backbleche 600x400x20 mm. Wird in den Spülkorb gestellt.

- Topfspülkorb. Fasst 1 großen Topf (400 mm Tiefe) oder 2 große Töpfe (200 mm Tiefe). Anstelle des Standard Spülkorbs zu verwenden.

- Netzkorb mit Deckel zum Spülen von Schöpfkellen, Schneebesen bis 500 mm Länge.

- Multiflex-Halter für Töpfe, kleine Schalen, Siebe. Wird in den Spülkorb gestellt. Fassungsvermögen: bis zu 3-5 Töpfe oder kleine Schüsseln, Siebe.

- Flexibler Topfhalter mit 4 Gummibändern und zwei Haken.

- 3 Schaber zum Entfernen von Speiseresten vor dem Einsetzen der Töpfe oder Pfannen in die Spülmaschine.

- Bio-Granulat, das aus Rapsöl und biologisch abbaubaren Polyestern hergestellt wird.

- Klapptische. Können auf der Vorderseite oder an den Seiten installiert werden. Abmessung: 780 x 780 mm.