Beskrivning

- Frontmatad grovdiskmaskin. Diskteknik med högt vattenflöde och tryck, med eller utan blästring med granuler som ger besparingar vad gäller tid-, vatten-, energi- samt diskmedelsförbrukning samtidigt som behovet av blötläggning och fördiskning elimineras.

- Manöverpanel i ögonhöjd och lättåtkomlig. Vattentät, bakombelyst alfanumerisk display. Nedräkning och indikatorlampa som visar programslut. Förebyggande påminnelser: vattenbyte, granulbyte, tid för service.

- Energisparläge om maskinen inte används på 20 minuter.

- Unik QR-kod för online-tillgänglighet av manualer, servicehistorik och felsökningsguider.

- HACCP-spårbarhet för egenkontroll via USB 2.0-port utrustad med vattentätt lock. Diskparametrar för 200 senaste programmen kan laddas ned.

- Inbyggd ångreducering som sprejar kallvatten. Förlänger diskprogrammen med upp till 60 sekunder.

Produktivitet

- 2 disklägen, med eller utan granuler. 6 diskprogram, från 2:40 till 6:50 minuter. Program för granulatuppsamling samt rengöring av diskkabinen.

- Kapacitet per diskprogram:

- 12 GN 1/1 upp till 65 mm eller 8 GN 1/1 200 mm

- 6 GN 2/1 upp till 65 mm eller 4 GN 2/1 200 mm

- 12 GN 1/2 upp till 200 mm med 2 avdelare (19313, ej inkluderade) eller 4 GN 1/2 upp till 200 mm utan avdelare.

Välj en av följande tre versioner:

 Art. nr. 20721 – Compact med utdragbar kassett

- Kapacitet per timme: 168 st GN 1/1

- Standardleverans: 1 Pro-kassett, 1 avdelare för lastning av GN 2/3 och ner till 1/9, djup upp till 200 mm, 2 granulat-uppsamlare, startladdning granuler 16 liter, 1 skrädskrapa, installations- & användarmanual, instruktionsplansch.

 Art. Nr. 20723 – Hög produktivitet – Freeflow, med 2 kassetter och 2 vagnar

- Kapacitet per timme: 228 st GN 1/1

- Standardleverans: 2 Pro-kassetter, 2 avdelare för lasting av GN 2/3 och ner till 1/9, djup upp till 200 mm, 2 vagnar med dropplåtar, 2 granulatuppsamlare, startladdning granuler 16 liter, 1 skrädskrapa, installations- & användarmanual, instruktionsplansch.

 Art.20722 – Flow, 2 kassetter, 2 set krokar med väggskydd och 1 vagn

- Kapacitet per timme: 204 st GN 1/1

- Standardleverans: 2 Pro-kassetter, 2 avdelare för lasting av GN 2/3 och ner till 1/9, djup upp till 200 mm, 2 set krokar med väggskydd för vägghängning av kassett, 1 vagn med dropplåt, 2 granulatuppsamlare, startladdning granuler 16 liter, 1 skrädskrapa, installations- & användarmanual, instruktionsplansch.

Specifikationer och efterlevnad (normer och lagar)

- Disktank 165 liter. Element 16 kW. Disktemperatur 65 °C. Fyra motoriserade, svängande diskarmar som demonteras utan verktyg. 36 avtagbara polymer-diskmunstycken, designade att optimera granulens livslängd. Två högtryckspumpar 2 x 2,2 kW.

- Sköljtank 16 liter. Element 16 kW. Sköljtemperatur 85 °C. Sköljrör med 20 munstycken. Sköljpump 0,37 kW.

- Vattenkonsumtion per diskprogram: minimum 7 liter.

- EN 1.4301 rostfri konstruktion av kabin, dörrar, tankar, pumpimpeller, disk- och sköljrör. Värme- och ljudisolerad.

- Mått: B 1452 x Dj 1075 x H 2039 (± 25) mm  Vikt: netto 485 kg - brutto 666 kg.

- Ljudtrycksnivå: 69,8 dB(A), ISO 11203

- Värmebelastning: Total 2,7 kW - Sensibel 1,0 kW - Latent 1,7 kW

- Norm- och lagefterlevnad:  IPX5 - CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS

Installation

- El-anslutning: 40 A - 21 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz  2 m elkabel att ansluta till godkänd huvudströmbrytare.

- Varmvattenanslutning: 55-65 °C, 3-7 °dH / 5-12 °fH / 53-125 ppm, 1-6 bar, 25 l/min, ¾” BSP hane (DN20).

- Kallvattenanslutning: 5-20 °C, 3-7 °dH / 5-12 °fH / 53-125 ppm, 3-6 bar, 15 l/min, ¾” BSP hane (DN20).

- Avlopp: Ø 32 mm – 65 °C - 50 liter/min.

- Disk- och torkmedel: 230 V inbyggd kopplingsdosa, Disktank förberedd för installation med sensor.

Fabrikmonterade tillval

- Dörröppning 900 mm: maskinen levereras med dörrar samt droppränna demonterbara så att bredden blir 890 mm. Delarna måste återmonteras och sättas med silikon före första användning.

- Effektiv kombinerad värmeåtervinning med ångkondensering. Sparar upp till 35 % av den energi som krävs för att värma sköljtanken. Kräver tillvalet med hög strömförsörjning. Kallvattenanslutning 5-20 °C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 l/min - ¾” BSP hane (DN20). Förlänger diskprogrammen med upp till 120 sek. Totalhöjd på maskinen ökar till 2267 (± 25) mm. Värmebelastning: Total: 2,0 kW - Sensibel: 1,0 kW - Latent: 1,1 kW.

- Integrerade doseringspumpar för disk- och torkmedel med peristaltisk pump, sugslangar, diskmedelssensor installerad i disktanken.

- Interface för energioptimering. Reläplint som kan styras med potentialfri kontakt eller 230V spänning.

- Versioner med högre strömförsörjning och andra spänningar – Kall- eller varmvattenanslutning samt ytterligare kallvattenanslutning:

 3 AC 400-415 V - 50 Hz - 50 A - 29 kW
 3 AC 380 V - 50 Hz - 50 A - 29 kW
 3 AC 400-415 V - 60 Hz - 50 A - 29 kW
 3 AC 380 V - 60 Hz 50 A - 29 kW

- Versioner med standard strömförsörjning och andra spänningar – Varmvattenanslutning samt kallvattenanslutning:

 3 AC 230 V - 50 Hz - 63 A - 21 kW 
 3 AC 230 V - 60 Hz - 63 A - 21 kW 
 3 AC 220 V - 60 Hz - 63 A - 21 kW 
 3 AC 440 V - 60 Hz - 40 A - 21 kW 
 3 AC 208 V - 60 Hz - 63 A - 21 kW 
 3 AC 575 V - 60 Hz - 31 A - 23 kW

- Marint utförande: 2 nivågivare i disktanken för att kompensera vid sjögång, Maskinfötter som kan bultas fast i golvet, Dörrstoppar, Tillgänglighet för service från framsidan.

Tillbehör

- Icke-elektrisk vattenavhärdare för varmt eller kallt vatten, Dubbla tankar, 4 hjul, Regenerering vid 2 bar: 24 liter/11 minuter, Saltkapacitet: 18 kg, Dimensioner: L 356 x W 356 x H 559 mm. Vattenanslutning Ø 3/4” – 
2-65 °C – 2,5-8,5 bar. Avloppsanslutning 0,375”.

- Nätkorg med lock för diskning av vispar, slevar och andra redskap upp till 500 mm längd.

- Avdelare för lastning av GN 2/3 och ned till GN 1/9, med djup upp till 200 mm.

- Hållare för bleck och lock. Kapacitet: 9 st lock eller bleck i GN 1/1 storlek.

- Hållare för mindre grytor och bunkar. Kapacitet: 3-5 st.

- Redskapshållare för slevar, vispar och andra redskap upp till 500 mm längd.

- Hållare för små GN-kantiner. Kapacitet: 6 st GN 1/3, eller 12 st GN 1/6, eller 18 st GN 1/9.

- Insats för bakplåtar. Kapacitet: 8 st 600x400 mm bakplåtar med max 20 mm kant.

- Hållare för förvaring av insatser och tillbehör. Hängs på endera sidan av maskinen.

- Skrädskrapa, 3-pack, för att avlägsna matrester från diskgods innan disk.

- 10-liters hink granuler av biologiskt nedbrytbart material, gjorda av kalciumkarbonat, rapsolja samt biologiskt nedbrytbara polyestrar.