Description

- Combiné de lavage batterie et vaisselle compact à porte frontale rabattable à double rayon d’ouverture (90° et 180°), et à panier rotatif. Technologie de lavage à basse pression d’eau pour le lavage de la vaisselle et de récipients plastiques et à haute pression d’eau et avec ou sans sablage de granules pour le lavage de la batterie, permettant de réduire les consommations de temps, d’eau, d’électricité, et de lessiviels en supprimant le besoin de trempage, prélavage et récurage manuel.

- Tableau de commande situé à hauteur d’œil et portée de main. Ecran rétro-éclairé à affichage alphanumérique. Signal lumineux de fin de programme. Alertes préventives : Changement du bain de lavage, remplacement des granules, visite de maintenance.

- Fonction économie d’énergie activée automatiquement après 20 minutes de non-utilisation.

- QR code - Accès online immédiat aux manuels d’utilisation, manuels techniques et historique de service.

- HACCP - Collection des données des 200 derniers programmes extractible via port USB 2.0 à capuchon étanche.

Productivité

- 3 modes de lavage activés automatiquement par détection du panier de lavage (Batterie ou vaisselle) avec sécurité empêchant le lavage de la vaisselle fine en mode de lavage batterie.

- 9 programmes : 1.30 min à 5.30 min. - 1 cycle d’autonettoyage et de récupération des Granules.

- Capacité : 7 GN 1/1 ou 14 GN 1/2 prof. 65 mm, 3 GN 1/1 prof. 200 mm et 3 GN 1/1 prof. 65 mm ou sous-multiples, 18 assiettes plates ou 12 assiettes à soupe Ø 240 mm, 25 mugs Ø 90 mm.

Sélectionnez l’une des 2 versions :

 Art.27023 - Avec panier de lavage pour GN et casseroles

- Productivité horaire maximale : 126 bacs GN 1/1 ou 33 paniers vaisselle 500x500 mm.

- Doté de série de 1 panier de lavage à fond spécial « casseroles », 1 panier 500x500 mm pour assiettes avec sa grille couvercle, 1 bac collecteur de granules, 1 charge de 8 litres de granules, 1 palette de dérochage, manuel d’installation, d’utilisation et guide simplifié autocollant.

 Art.27025 - Haute productivité - Avec paniers de lavage pour GN et casseroles et chariots de transport

- Productivité horaire maximale : 147 bacs GN 1/1 ou 33 paniers vaisselle 500x500 mm.

- Doté de série de 2 paniers de lavage à fond spécial « casseroles », 2 chariots porte panier de lavage, 1 panier 500x500 mm pour assiettes avec sa grille couvercle, 1 bac collecteur de granules, 1 charge de 8 litres de granules, 1 palette de dérochage, manuel d’installation, d’utilisation et guide simplifié autocollant.

Données techniques

- Cuve de lavage 108 L. Elément chauffant 14 kW. Température de lavage 65°C. 4 rampes de lavage fixes. 24 buses en polymère amovibles sans outil conçues pour optimiser la durée de vie des granules. Pompe haute pression : 2.2 kW. Pompe basse pression 0.7 kW.

- Cuve de rinçage 7.5 L. Elément chauffant 14 kW. Température de rinçage 85°C. Rampe de rinçage fixe pourvue de 12 buses en matériau inoxydable. Pompe de rinçage 0.11 kW.

- Consommation minimale d’eau par programme de lavage : 4 L.

- Construction inox EN 1.4301 : Châssis, portes, turbines, cuves et bras de lavage et rinçage.

- Isolation thermique et phonique.

- Dimension : L 1025 x P 957 x H 1736/2079 (± 25) mm. Poids : Net 331 kg - Brut 465 kg.

- Niveau sonore : 69.7 dB(A)

- Dissipation thermique : Totale 2.4 kW - Sensible 0.8 kW - Latente 1.6 kW.

- Conformité normative IPX5 - CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS.

Raccordements

- Electrique : 32 A - 17.2 kW - 3 AC 400-415V - 50Hz. Câble de 2 m à raccorder sur sectionneur protégé.

- Eau chaude ou froide adoucie : 5-65°C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 ppm - 1-6 bar - 15 L/min - ¾” male (DN 20).

- Eaux usées : Ø 32 mm - 65°C - 50 L/min.

- Lessiviels : Coffret de raccordement électrique intégré 230 V. Cuve de lavage prête pour l'installation d'une sonde de de dosage de détergent.

Options montées en usine

- Condenseur destructeur de buées à récupération d’énergie. Alimentation du Combiné de lavage en eau froide adoucie : 5-20°C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾” male (DN 20). Hauteur hors tout du Combiné de lavage: 1964 (± 25) mm. Prolonge la durée des programmes jusqu’à 80 sec. Dissipation thermique du Combiné de lavage avec l’option : Totale : 1.3 kW - Sensible : 0.8 kW - Latente : 0.5 kW.

- Condenseur de buées à eau intégré. Alimentation du Combiné de lavage en eau froide adoucie : 5-20°C - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾” male (DN 20). Prolonge la durée des programmes jusqu’à 70 sec. Dissipation thermique du Combiné de lavage avec l’option : Totale : 1.7 kW - Sensible : 0.8 kW - Latente : 0.9 kW.

- Système de dosage intégré à pompe péristaltique pour produits détergent et rinçant liquides. Buses de succion. Sonde de dosage de détergent installée dans la cuve de lavage.

- Préparation pour connexion à optimiseur d’énergie. Bornier de relayage pilotable par contact sec ou tension 230V.

- Autres voltages - Raccordement eau chaude adoucie :

  - 32A - 17.2 kW - 3 AC 380V - 50 Hz

  - 32A - 17.2 kW - 3 AC 400-415V - 60 Hz

  - 32A - 17.2 kW - 3 AC 380V - 60 Hz

- Version marine : 2 sondes de niveau d’eau dans la cuve de lavage. Pieds avec système d’ancrage au sol. Accès technique en façade.

Options

- Adoucisseur compact eau froide ou eau chaude. Fonctionne sans alimentation électrique. Double colonne. 4 roulettes. Régénération à 2 Bar 24 L/11 min. Capacité de sel 18 Kg. Dim. : L 356 x P 356 x H 559 mm. Arrivée Eau Ø 3/4” - 2-65°C - 2.5 à 8.5 bar. Evacuation eaux usées 0.375’’.

- Porte ustensiles multifonction permettant le chargement de casseroles et cul de poule prof. maxi 170 mm. S’insère dans le panier de lavage.

- Support 2 GN 2/1 prof. 150 mm ou 16 grilles GN 1/1 ou 8 couvercles GN 1/1 ou 6 tôles pâtissières 600x400x20 mm. S’insère dans le panier de lavage.

- Support 2 grandes marmites jusqu’à 200 mm de hauteur ou 1 de 400 mm de hauteur. Se substitue au panier de lavage.

- Panier à filet avec couvercle amovible pour ustensiles, louches, fouets, emporte pièces et autres petits récipients. S’insère dans le support 2 GN 2/1 prof. 150 mm.

- Support multiflex pour casseroles à sauce, petits bols. S’insère dans le panier de lavage.

- Lot de 2 ancrages élastiques permettant d’arrimer les casseroles dans le panier de lavage.

- Lot de 3 Palettes de dérochage.

- Lot de 5 Bidons de 10 L de Granules biosourcées à très faible impact environnemental, composées de sel de calcium, huile de colza et esters biodégradables.

- Panier de lavage assiettes 500x500 mm. Capacité : 18 assiettes plates ou 12 assiettes à soupes Ø 240 mm.

- Panier de lavage verres 500x500 mm. Capacité : 25 tasses Ø 90 mm.