Beschreibung

- Kompakte Topfspülmaschine mit Fronttüren. Die Granulat Technologie mit Hochdruckwasser (spülen mit oder ohne Granulat möglich) spart Zeit, Wasser, Strom und Chemie, da das manuelle Vorspülen entfällt.

- Das Bedienfeld befindet sich in Augenhöhe und ist leicht zu erreichen. Wasserdichter, beleuchteter Bildschirm mit alphanumerischer Anzeige. Restlaufzeit und Kontrollleuchte für das Programmende. Warnhinweise: Wasserwechsel, Granulatwechsel, Wartung.

- Energiesparmodus, wenn das Gerät 20 Minuten lang nicht benutzt wird.

- Individueller QR-Code für den Online-Zugang zu Benutzerhandbüchern, Wartungsprotokollen und Anleitungen zur Fehlersuche

- HACCP-Rückverfolgbarkeit über den USB 2.0-Anschluss mit wasserdichter Abdeckung. Parameter der letzten 200 Spülgänge können abgerufen werden.

- Eingebaute Dampfreduktionseinheit, benötigt Kaltwasserzulauf. Der Spülgang verlängert sich um bis zu 60 Sekunden.

Produktivität

- 2 Spülmodi. 6 Spülprogramme: von 2.40 Min bis 6.50 Min. Reinigungs- und Granulatsammelprogramm

- Fassungsvermögen/Spülgang:

  - 12 GN 1/1 bis zu 65 mm oder 8 GN 1/1 200 mm

  - 6 GN 2/1 bis zu 65 mm oder 4 GN 2/1 200 mm

  - 12 GN 1/2 bis zu 200 mm mit 2 Trenner (19313, nicht enthalten) oder 4 GN 1/2 bis zu 200 mm ohne Trenner.

Wählen Sie eine der drei folgenden Versionen:

 Art.20721 - Compact mit Kassette zum Einschieben

- Stundenleistung: 168 GN 1/1

- Standardlieferumfang: 1 Pro-Kassette, 1 Trenner für GN 2/3 bis 1/9 Tiefe 200 mm, 2 Granulatsammelbehälter, 
1 Füllung Granulat 16 L, 1 Schaber, Installations- und Gebrauchsanweisung, Wandanleitung.

 Art.20723 – Hohe Produktivität - Mit 2 Kassetten und 2 Hordenwägen

- Stundenleistung: 228 GN 1/1

- Standardlieferumfang: 2 Pro-Kassetten, 2 Trenner für GN 2/3 bis 1/9 Tiefe 200 mm, 2 Hordenwagen und Abtropfblechen, 2 Granulatsammelbehälter, 1 Füllung Granulat 16 L, 1 Schaber, Installations- und Gebrauchsanweisung, Wandanleitung.

 Art.20722 - 2 Kassetten, Wandhaken mit Wandschutz und 1 Hordenwagen

- Stundenleistung: 204 GN 1/1

- Standardlieferumfang: 2 Pro-Kassetten, 2 Trenner für GN 2/3 bis 1/9 Tiefe 200 mm, 2 Sets Wandhaken mit Wandschutz, 1 Hordenwagen mit Abtropfblech, 2 Granulatsammelbehälter, 1 Füllung Granulat 16 L, 
1 Schaber, Installations- und Gebrauchsanweisung, Wandanleitung.

Spezifikationen und Konformität

- Waschtank 165 L Heizelement 16 kW. Spültemperatur 65 °C. 4 rotierende Motorsprüharme, (ohne Werkzeug abnehmbar). 36 Polymerdüsen (ohne Werkzeug abnehmbar) zur Optimierung der Lebensdauer des Granulats. 
2 Hochdruckpumpen 2x 2,2 kW.

- Klarspültank 16 L Heizelement 16 kW. Klarspültemperatur 85 °C. Klarspülarm mit 20 Düsen. Klarspülpumpe 0,37 kW.

- Wasserverbrauch pro Spülprogramm: Mindestens 7 L.

- EN 1.4301 Ausführung in Edelstahl: Rahmen, Türen, Pumpe und Pumpenrad, Tanks, Spül- und Klarspülarme. Wärme- und Schalldämmung.

- Abmessungen: L 1452 x B 1075 x H 2039 (± 25) mm. Gewicht: Netto 485 kg - Brutto: 666 kg.

- Schalldruckpegel 69,8 dB(A), ISO 11203

- Wärmeabgabe: Gesamt 2,7 kW - fühlbar 1 kW - latent 1,7 kW.

- Konformität mit Normen und Zertifizierungen IPX5 - CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS.

Installation

- Elektrisch: 40 A - 21 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz  langes Netzkabel zum Anschluss an einen zugelassenen Hauptschalter

- Zulauf für enthärtetes Warmwasser: 55-65°C - 3-4 °dH (5-7 °fH) - 53-125 ppm - 1-6 bar - 25 L/min - ¾” Außengewinde (DN 20).

- Zulauf Kaltwasser: 5-20 °C - 3-4 °dH (5-7 °fH) - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾” Außengewinde (DN 20).

- Abfluss: Ø 32 mm - 65 °C - 50 L/min.

- Chemie: 230 V eingebauter elektrischer Anschlusskasten  Waschtank vorbereitet für den Einbau einer Spülmittelsonde.

Optionen werkseits

- Türöffnung 900 mm: Die Maschine wird teilweise demontiert geliefert (Türen und Tropfrinne), um ihre Größe auf 890 mm zu reduzieren, damit sie durch eine Standardtür von 900 mm Nutzbreite passt. Die Teile müssen vor dem ersten Gebrauch wieder zusammengebaut und silikonisiert werden.

- Dampfreduktion mit Wärmerückgewinnungssystem. Spart bis zu 35 % der für die Beheizung des Klarspültanks erforderlichen Energie. Erfordert die Option Hochleistungsversorgung. Kaltwasserzulaufanschluss 5-20 °C - 
3-4 °dH (5-7 °fH) - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾" Außengewinde (DN 20). Verlängert die Dauer des Spülprogramms auf bis zu 120 Sekunden. Gesamthöhe der Topfspülmaschine ändert sich auf 2267 (± 25) mm. Wärmeableitung: Gesamt: 2 kW - fühlbar: 1 kW - latent: 1,1 kW.

- Eingebaute Dosiereinheit für Flüssigspülmittel mit Schlauchpumpe. Ansaugschläuche. Sensor für die Spülmitteldosierung im Waschtank installiert.

- Schnittstelle zur Energieoptimierung. Relais-Klemmleiste, die über einen potentialfreien Kontakt oder eine 230V-Spannung gesteuert werden kann.

- Hoch-Stromversorgungsversionen und andere Spannungen - Zulauf für enthärtetes Warm- und Kaltwasser:

    - 3 AC 400-415 V - 50 Hz - 50 A - 29 kW

    - 3 AC 380 V - 50 Hz - 50 A - 29 kW

    - 3 AC 400-415 V - 60 Hz - 50 A - 29 kW

    - 3 AC 380 V - 60 Hz - 50 A - 29 kW

- Standard-Stromversorgungsversionen und andere Spannungen - Zulauf für enthärtetes Warm- und Kaltwasser:

  - 3 AC 230 V - 50 Hz - 63 A - 21 kW

  - 3 AC 230 V - 60 Hz - 63 A - 21 kW

  - 3 AC 220 V - 60 Hz - 63 A - 21 kW

  - 3 AC 440 V - 60 Hz - 40 A - 21 kW

  - 3 AC 208 V - 60 Hz - 63 A - 21 kW

  - 3 AC 575 V - 60 Hz - 31 A - 21 kW

- Marine-Version: 2 Niveausensoren im Waschtank zum Ausgleich von Bodenneigungen - Füße mit Bodenverankerung - Türanschläge - Wartungszugang von vorne

Optionen

- Stromloser Wasserenthärter für Warm- und Kaltwasser. Doppeltank. 4 Räder. Regeneration bei 2 Bar 24 L/11 min. Fassungsvermögen Salz 18 kg. Abmessungen: L 356 x B 356 x H 559 mm. Wasserzulauf Ø 3/4" - 2-65°C - 2,5 bis 8,5 bar. Abflussanschluss HAT 32 (0,375'').

- Netzkorb mit Deckel zum Spülen von Schöpfkellen, Schneebesen bis 500 mm Länge.

- Trenner für GN 2/3 bis 1/9 Tiefe 200 mm.

- Halter für Deckel und Tabletts. Fassungsvermögen: 9 x GN 1/1 Tabletts, Deckel, Roste oder Backbleche.

- Halter für kleine Töpfe und Schüsseln.

- Halter für Utensilien, Kellen und Schneebesen bis zu 500 mm Länge.

- Halter für 6 GN 1/3 oder 12 GN 1/6 oder 18 GN 1/9.

- Einsatz für 8 Backbleche o.ä., 600X400, Rand 20 mm.

- Halterung zur Aufbewahrung von Einsätzen und Zubehör, die nicht benutzt werden. Kann an beiden Seiten der Topfspülmaschine aufgehängt werden.

- 3 Schaber zum Entfernen von Speiseresten vor dem Einsetzen der Töpfe oder Pfannen in die Spülmaschine.

- Bio-Granulat, das aus Rapsöl und biologisch abbaubaren Polyestern hergestellt wird.