Beskrivning

- Kombinerad grov- och findiskmaskin med automatisk huv och roterande diskkorg. Diskteknik med lågt vattentryck för findisk och ett högre vattentryck samt val av med eller utan granulatblästring för grovdisk. Lösning som medför besparingar av tid, vatten, el och kemkonsumtion samt eliminerar behovet av blötläggning, skrubbning och fördisk av kokkärl.

- Kan placeras längs en vägg eller i en hörna.

- Manöverpanel i ögonhöjd och lättåtkomligt placerad. Vattentät, bakombelyst alfanumerisk display. Nedräkning indikatorlampa som visar programslut. Förebyggande påminnelser: vattenbyte, granulbyte samt tid för service.

- Energisparläge om maskinen inte används på 20 minuter.

- Unik QR-kod till onlineportal med användarmanualer, servicehistorik samt felsökningsguider.

- HACCP-spårbarhet för egenkontroll via USB-port utrustad med vattentätt lock. Diskparametrar för de 200 senaste programmen kan laddas ned.

Produktivitet

- Tre disklägen med aktivering av findiskprogram genom sensorstyrd kontroll för att undvika diskning med för högt tryck och granuler för glas och porslin.

- Nio diskprogram: från 1:30 min till 5:40 min. samt program för rengöring av diskkabin och uppsamling av granuler.

- Kapacitet per program: 7 GN 1/1 eller GN 1/2 65 mm djup eller 3 GN 1/1 200 mm djup och 3 GN 1/1 65 mm djup, 18 mattallrikar eller 12 djupa tallrikar Ø 240 mm, 25 muggar Ø 90 mm.

- Timkapacitet: 119 GN 1/1 eller 32 diskkorgar i storlek 500x500 mm.

- Standardleverans: 1 grovdiskkorg med bottengaller för GN och grytor, 1 granuluppsamlare, 1 startladdning av granuler 8 liter, 1 skrädskrapa samt installations- och användarmanualer och instruktionsplansch.

Specifikationer, normer och regler

- Disktank: 83 liter. Element 9 kW. Disktemperatur: 65 °C. Fyra fasta diskarmar. 24 avtagbara polymerdisk-munstycken, designade för att optimera granulens livslängd. Diskpump med högt tryck: 2,6 kW. Diskpump med lågt tryck: 0,7 kW.

- Sköljtank: 10,5 liter. Element 9 kW. Sköljtemperatur: 85 °C. Sköljrör med 12 munstycken. Sköljpump: 0,37 kW.

- Vattenkonsumtion per diskprogram: minimum 4 liter.

- EN 1.4301 rostfri konstruktion av kabin, huv, tankar, disk- och sköljrör. Värme- och ljudisolerad.

- Dimensioner: B 850 x Dj 1002 x H 1693/2339 (± 25) mm. Vikt: netto 317 kg - brutto 416 kg.

- Ljudtrycksnivå: 69,7 dB(A) ISO 11201

- Värmebelastning: Total 1,6 kW - Sensibel 0,4 kW - Latent 1,2 kW.

- Norm- och lagefterlevnad: IPX5 - CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS.

Installation

- El-anslutning: 25 A - 12,6 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz. Försedd med 2 meter elkabel att ansluta till godkänd huvudströmbrytare.

- Varmvattenanslutning: 55-65 °C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 PPM - 1-6 bar - 15 liters/min - ¾” hane (DN 20).

- Kallvattenanslutning: 5-20 °C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 PPM - 1-6 bar - 15 liter/min - ¾” hane (DN 20).

- Avlopp: Ø 32 mm - 65 °C - 50 liter/min.

- Disk- och torkmedel: 230 V inbyggd kopplingsdosa. Disktank förberedd för installation med sensor.

Fabrikmonterade tillval

- Integrerad ångreducering som använder kallvatten. Vattenanslutning: 5-20 °C - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 liter /min - ¾” hane (DN 20). Förlänger diskprogrammen med upp till 30 sek. Värmebelastning: Total: 1,2 kW - Sensibel: 0,4 kW - Latent: 0,8 kW.

- Integrerade doseringspumpar för disk- och torkmedel med peristaltisk pump, sugslangar, diskmedelssensor installerad i disktanken.

- Interface för energioptimering. Reläplint som kan styras med en potentialfri kontakt eller 230V spänning.

- Versioner med högre strömförsörjning andra spänningar – kall- eller varmvattenanslutning + kallvatten:

 32 A - 17,6 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz

 32 A - 17,6 kW - 3 AC 400-415 V - 60 Hz

- Versioner med standard strömförsörjning och andra spänningar – Varmvatten- + kallvattenanslutning:

 40 A - 12,6 kW - 3 AC 230 V - 50 Hz

Tillbehör

- Icke-elektrisk vattenavhärdare för varmt eller kallt vatten, Dubbla tankar, 4 hjul, Regenerering vid 2 bar: 24 liter/11 minuter, Saltkapacitet: 18 kg, Dimensioner: L 356 x W 356 x H 559 mm. Vattenanslutning Ø 3/4”, 
2-65 °C, 2,5-8,5 bar. Avloppsanslutning 0,375”.

- Vagn för diskkorg, 4 hjul med broms. Dimension: 800 x 870 mm.

- Högkapacitetspaket innehållande 1 grovdiskkorg med bottengaller för GN och grytor och 1 hållare för 2 st GN 2/1, max 150 mm djupa, eller 16 st GN 1/1 galler, eller 8 st GN 1/1 lock, eller 6 st bakplåtar 600x400x20 mm. Att placera inuti diskkorgen.

- Hållare för grytor, skålar och redskap. Att placera inuti diskkorgen. Kapacitet: upp till 5-6 grytor och redskap.

- Hållare för 2 st GN 2/1, max 150 mm djupa, eller 16 st GN 1/1 galler, eller 8 st GN 1/1 lock, eller 6 st bakplåtar 600x400x20 mm. Att placera inuti diskkorgen.

- Grytkorg, håller 1 st stor gryta (400 mm djup) eller 2 st stora grytor (200 mm djup). Används istället för den vanliga grovdiskkorgen.

- Nätkorg med lock för att diska slevar, vispar etc upp till 500 mm i längd.

- Multiflex-hållare för kastruller, skålar, silar etc. Placeras inuti diskkorgen. Kapacitet: 3-5 kastruller eller liknande.

- Flexibel grythållare, innehåller 4 kraftiga gummiband samt två krokar.

- Skrädskrapa, 3-pack, för att avlägsna matrester från diskgodset före diskning.

- Fällbar utmatningsbänk. Kan installeras på front eller någon av maskinens sidor. Dimensioner: 780 x 780 mm.

- 10-liters hink granuler av biologiskt nedbrytbart material, gjorda av kalciumkarbonat, rapsolja samt biologiskt nedbrytbara polyestrar.

- Diskback, dimension: 500x500 mm. Kapacitet: 18 mattallrikar eller 12 djupa tallrikar, Ø 240 mm.

- Glasback, dimension: 500x500 mm. Kapacitet: 25 muggar, Ø 90 mm.