Description

- Lave Batterie compact à portes frontales. Technologie de lavage à haute pression d’eau et avec ou sans sablage de granules permettant de réduire les consommations de temps, d’eau, d’électricité, et de lessiviels en supprimant le besoin de trempage, prélavage et récurage manuel.

- Tableau de commande situé à hauteur d’œil et portée de main. Ecran rétro-éclairé à affichage alphanumérique. Signal lumineux de fin de programme. Alertes préventives : Changement du bain de lavage, remplacement des granules, visite de maintenance.

- Fonction économie d’énergie activée automatiquement après 20 minutes de non-utilisation.

- QR code - Accès online immédiat aux manuels d’utilisation, manuels techniques et historique de service.

- HACCP - Collection des données des 200 derniers programmes extractible via port USB 2.0 à capuchon étanche.

- Condenseur destructeur de buées à eau. Prolonge la durée des programmes jusqu’à 60 sec.

Productivité

- 2 modes de lavage. 6 programmes : 2.40 min à 6.50 min - 1 cycle d’autonettoyage et de récupération des granules.

- Capacité par cycle de lavage :

  - 12 GN 1/1 prof. 65 mm ou 8 GN 1/1 200 mm

  - 6 GN 2/1 prof. 65 mm ou 4 GN 2/1 200 mm

  - 12 GN 1/2 prof. 200 mm avec 2 séparateurs (19313, non inclus) ou 4 GN 1/2 prof. 200 mm sans séparateur.

Sélectionnez l’une des 3 versions :

 Art.20721 - A cassette de chargement coulissante

- Productivité horaire maximale : 168 bacs GN 1/1.

- Doté de série de 1 cassette Pro coulissante avec crochets porte rondeau, 1 séparateur amovible permettant le chargement de GN 2/3 à 1/9 prof. 200 mm, 2 bacs collecteur de granules, 1 charge de 16 litres de granules, 1 palette de dérochage, manuel d’installation, d’utilisation et guide simplifié autocollant.

 Art.20723 - Version haute productivité avec 2 cassettes de chargement transportables et 2 chariots de transport

- Productivité horaire maximale : 228 bacs GN 1/1.

- Doté de série de 2 cassettes Pro transportables avec crochets porte rondeau, 2 séparateurs amovibles permettant le chargement de GN 2/3 à 1/9 prof. 200 mm, 2 chariots porte cassette avec ramasse goutte amovible, 2 bacs collecteur de granules, 1 charge de 16 litres de granules, 1 palette de dérochage, manuels d’installation, d’utilisation et guide simplifié autocollant.

 Art.20722 - 2 cassettes de chargement transportables et accrochables au mur et 1 chariot de transport

- Productivité horaire maximale : 204 bacs GN 1/1.

- Doté de série de 2 cassettes Pro transportables avec crochets porte rondeau, 2 séparateurs amovibles permettant le chargement de GN 2/3 à 1/9 prof. 200 mm, 2 lots de crochets avec protection pour ancrage mural des 2 cassettes, 1 chariot porte cassette avec ramasse goutte amovible, 2 bacs collecteur de granules, 1 charge de 16 litres de granules, 1 palette de dérochage, manuels d’installation, d’utilisation et guide simplifié autocollant.

Données techniques

- Cuve de lavage : 165 L. Elément chauffant 16 kW. Température de lavage 65°C. 4 rampes de lavage pivotantes et motorisées. 36 buses en polymère amovibles sans outil conçues pour optimiser la durée de vie des granules. 2 pompes haute pression : 2 x 2.2 kW

- Cuve de rinçage : 16 L. Elément chauffant 16 kW. Température de rinçage 85°C. Rampe de rinçage fixe pourvue de 20 buses en matériau inoxydable. Pompe de rinçage : 0.37 kW.

- Consommation d’eau minimale par programme de lavage : 7 L.

- Construction inox EN 1.4301 : Châssis, portes, turbines, cuves et bras de lavage et rinçage.

- Isolation thermique et phonique.

- Dimension : L 1452 x P 1075 x H 2039 (± 25) mm  Poids : Net 485 kg - Brut 666 kg.

- Niveau sonore : 69.8 dB(A)

- Dissipation thermique : Totale 2.7 kW - Sensible 1 kW - Latente 1.7 kW.

- Conformité normative : IPX5 - CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS.

Raccordements

- Electrique : 40 A - 21 kW - 3 AC 400-415V - 50Hz. Câble de 2 m à raccorder sur sectionneur protégé.

- Eau chaude adoucie : 55-65°C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 ppm - 1-6 bar - 25 L/min - ¾” male (DN 20).

- Eau froide : 5-20°C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾” male (DN 20).

- Eaux usées : Ø 32 mm - 65°C - 50 L/min.

- Lessiviels : Coffret de raccordement électrique intégré 230 V. Cuve de lavage prête pour l'installation d'une sonde de de dosage de détergent.

Options montées en usine

- Passage de porte 900 mm : Le Lave Batterie est livré partiellement démontée (portes et gouttière de façade) afin de réduire sa dimension à 890 mm pour passer une porte standard de 900 mm de largeur utile. Les pièces devront être remontées et siliconées avant la première utilisation du Lave Batterie.

- Condenseur destructeur de buées à récupération d’énergie. Impose l’option usine puissance renforcée. Alimentation du Lave Batterie en eau froide adoucie : 5-20°C - 3-4 °dH (5-7 °fH) - 53-125 ppm - 3-6 bar - 
15 L/min - ¾” male (DN 20). Hauteur hors tout du Lave Batterie : 2267 (± 25) mm. Prolonge la durée des programmes jusqu’à 120 sec. Dissipation thermique du Lave Batterie avec l’option : Totale : 2 kW - 
Sensible : 1 kW - Latente : 1.1 kW.

- Système de dosage intégré à pompe péristaltique pour produits détergent et rinçant liquides. Buses de succion. Sonde de dosage de détergent installée dans la cuve de lavage.

- Préparation pour connexion à optimiseur d’énergie. Bornier de relayage pilotable par contact sec ou tension 230V.

- Puissance renforcée et autres voltages - Raccordement eau froide adoucie ou eau chaude adoucie et eau froide :

  - 50A - 29 kW - 3 AC 400-415V - 50 Hz

  - 50A - 29 kW - 3 AC 380V - 50 Hz

  - 50A - 29 kW - 3 AC 400-415V - 60 Hz

  - 50A - 29 kW - 3 AC 380V - 60 Hz

- Puissance standard et autres voltages disponibles - Raccordement eau chaude adoucie et eau froide :

  - 3 AC 230V - 50 Hz - 63A - 21 kW

  - 3 AC 230V - 60 Hz - 63A - 21kW

  - 3 AC 220V - 60 Hz - 63A - 21 kW

  - 3 AC 440V - 60 Hz - 40A - 21 kW

  - 3 AC 208V - 60 Hz - 63A - 21 kW

  - 3 AC 575V - 60 Hz - 31A - 23 kW

- Version marine : 2 sondes de niveau d’eau dans la cuve de lavage. Pieds avec système d’ancrage au sol. Système de blocage de porte. Accès technique en façade.

Options

- Adoucisseur compact eau froide ou eau chaude. Fonctionne sans alimentation électrique. Double colonne. 
4 roulettes. Régénération à 2 Bar 24 L/11 min. Capacité de sel 18 Kg. Dim. : L 356 x P 356 x H 559 mm. 
Arrivée Eau Ø 3/4” - 2-65°C - 2.5 à 8.5 bar. Evacuation eaux usées 0.375’’.

- Panier à filet avec couvercle amovible pour ustensiles, louches, fouets, emporte pièces et autres petits récipients.

- Séparateur supplémentaire amovible permettant le chargement de GN 2/3 à 1/9 prof. 200 mm. Se fixe sur la cassette.

- Porte 9 couvercles, grilles, tôles pâtissières ou plateaux au format GN 1/1. S’insère dans la cassette.

- Support pour petits récipients de formes variées. S’insère dans la cassette.

- Porte louche, fouets, ustensiles. S’insère dans la cassette.

- Support pour bacs GN 1/3, 1/6, 1/9. S’insère dans la cassette.

- Porte 8 tôles ou grilles 600 x 400 mm. S’insère dans la cassette.

- Porte-accessoires latéral à positionner sur le côté droit ou gauche du Lave Batterie.

- Lot de 3 palettes de dérochage.

- Lot de 5 bidons de 10 L de granules à matière biodégradable à très faible impact environnemental, composées de sel de calcium, huile de colza et esters biodégradables.