C6 Aqua Power - 7 x GN 1/1 ou 1 x 500/500                                              600-1200 repas/service

Description

· Lave-batterie et lave-vaisselle combiné et compact à porte frontale rabattable à double rayon d’ouverture (90° et 180°), et à panier rotatif. Technologie de lavage à haute performance Aqua Power™ (lavage à haute pression d’eau) permettant de réduire les consommations d’eau, d’électricité, de produits lessiviels et de temps travail en minimisant le besoin de trempage, prélavage et récurage manuel.

· Tableau de commande situé à hauteur des yeux et de la main pour éviter toute fatigue dorsale. Affichage LED Signal lumineux de fin de programme. 
· Fonction économie d’énergie activée automatiquement après 20 minutes de non-utilisation.

· QR code - Accès online immédiat aux manuels d’utilisations, manuels techniques et historique de maintenance.

· HACCP - Collection des données des 200 derniers programmes extractible via port USB 2.0 à capuchon étanche.
· Condenseur de buées simple. Impose une alimentation spécifique en eau froide 5-20°C - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾” male (DN 20). Prolonge la durée des programmes jusqu’à 90 sec. 
· Système de dosage intégré à pompes péristaltiques de détergent liquide avec sonde de conductivité et de rinçant liquide.
Dotation de base
· Pro panier de lavage à fond spécial « casseroles et grilles » 
· Panier à ustensiles pour les louches, les fouets etc.

· 1 casier de lavage 500x500 mm

· 1 palette de dérochage, 
· Manuel d’installation, d’utilisation et guide simplifié autocollant.

Productivité 
· 2 mode de lavage activés automatiquement par détection du panier de lavage (Batterie ou vaisselle) avec sécurité empêchant le lavage de la vaisselle fine en mode de lavage batterie.
· 2 programmes batterie : 2.30 min (+ 60 sec condensation de buées) et 4.00 min (+ 60 sec condensation de buées). 2 programmes vaisselle : 1.30 min et 2.30 min.
· Capacité : 2 bacs GN 2/1 profondeur 100 mm ou 7 GN 1/1 ou 12 GN 1/2 prof. 65 mm, 3 GN 1/1 prof. 200 mm et 3 GN 1/1 prof. 65 mm ou sous-multiples.
· Productivité horaire maximale 126 bacs GN 1/1 ou 33 casiers de lavage vaisselle. 
Données techniques

· Cuve de lavage 108 L. Elément chauffant 9 kW. Température de lavage 65°C. 2 rampes de lavage fixes. 12 buses en polymère amovibles sans outil conçues. Pompe haute pression 2.2 kW
· Cuve de rinçage 7.5 L. Elément chauffant 9 kW. Température de rinçage 85°C. Rampe de rinçage fixe pourvue de 12 buses en matériau inoxydable. Pompe de rinçage 0.11 kW.

· Consommation d’eau minimale par programme de lavage : 4 L.
· Construction inox EN 1.4301 : Châssis, portes, turbines, cuves et bras de lavage et rinçage. 
· Isolation thermique et phonique.
· Dimension : L 1025 x P 957 x H 1736/2079 (± 25) mm Poids : Net 323 kg - Brut 457 kg.

· Niveau sonore 65,2 dB(A), ISO 11203
· Dissipation thermique : Totale 1.7 kW - Sensible : 0.8 kW - Latente : 0.9 kW.
· Conformité normative IPX5 - CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS.
Raccordements

· Electrique : 25 A - 11.5 kW - 3 AC 400-415V - 50Hz. Câble de 2 m à raccorder sur sectionneur protégé.

· Eau chaude adoucie : 55-65°C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 ppm - 1-6 bar - 15 L/min - ¾” male (DN 20).

· Eaux usées : Ø 32 mm - 65°C - 50 L/min.
· Produits chimiques : boîtier de raccordement électrique intégré 230 V. Réservoir de lavage préparé pour l'installation d'une sonde de détergent.
Options montées en usine

· Condenseur destructeur de buées à récupération d’énergie. Impose l’option usine puissance renforcée. Alimentation en eau froide adoucie : 5-20°C - 3-4 °dH (5-7 °fH) - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾” male (DN 20). Hauteur hors tout du Lave Batterie : 1964 (± 25) mm. Prolonge la durée des programmes jusqu’à 80 sec. Dissipation thermique du Lave Batterie avec l’option : Totale : 1.3 kW - Sensible : 0.8 kW - Latente : 0.5 kW.                                                       
· Préparation pour connexion à optimiseur d’énergie. Bornier de relayage pilotable par contact sec ou tension 230V.
· Puissance renforcée et autres voltages - Raccordement eau froide adoucie ou eau chaude adoucie : 

· 32A - 16.5 kW - 3 AC 400-415V - 50 Hz 
· 32A - 16.5 kW - 3 AC 400-415V - 60 Hz 
· Puissance standard et autres voltages disponibles - Raccordement eau chaude adoucie : 

· 25A - 11.5 kW - 3 AC 400V - 50 Hz 
· Version marine : 2 sondes de niveau d’eau dans la cuve de lavage. Pieds avec système d’ancrage au sol. Accès technique en façade.

Options
· Adoucisseur compact eau froide ou eau chaude. Fonctionne sans alimentation électrique. Double colonne. 4 roulettes. Régénération à 2 Bar 24 L/11 min. Capacité de sel 18 Kg. Dim. : L 356 x P 356 x H 559 mm Arrivée Eau Ø 3/4” - 2-65°C - 2.5 à 8.5 bars. Evacuation eaux usées 0.375’’.
· Chariot porte panier rond de lavage standard - 4 roues pivotantes à frein intégral. 2 plateaux. Dimension : L 800 x l 700 mm x h 870 mm

· Porte ustensiles multifonction permettant le chargement de casseroles et cul de poule prof. maxi 170 mm S’insère dans le panier de lavage.
· Lot de 2 ancrages élastiques permettant d’arrimer les casseroles dans le panier de lavage.
· Porte-accessoires latéral. Se positionne sur le côté droit ou gauche du Lave Batterie.

· Lot de 3 palettes de dérochage.

PAGE  
Nordisk Clean Solutions AB – www.nordiskclean.com


