Beschreibung

- Kompakte Topfspülmaschine mit Fronttüren. Die Granulat Technologie mit Hochdruckwasser (spülen mit oder ohne Granulat möglich) spart Zeit, Wasser, Strom und Chemie, da das manuelle Vorspülen entfällt.

- Das Bedienfeld befindet sich in Augenhöhe und ist leicht zu erreichen. Wasserdichter, beleuchteter Bildschirm mit alphanumerischer Anzeige. Restlaufzeit und Kontrollleuchte für das Programmende. Warnhinweise: Wasserwechsel, Granulatwechsel, Wartung.

- Energiesparmodus, wenn das Gerät 20 Minuten lang nicht benutzt wird.

- Individueller QR-Code für den Online-Zugang zu Benutzerhandbüchern, Wartungsprotokollen und Anleitungen zur Fehlersuche

- HACCP-Rückverfolgbarkeit über den USB 2.0-Anschluss mit wasserdichter Abdeckung. Parameter der letzten 200 Spülgänge können abgerufen werden.

- Eingebaute Dampfreduktionseinheit, benötigt Kaltwasserzulauf. Der Spülgang verlängert sich um bis zu 60 Sekunden.

Produktivität

- 2 Spülmodi. 6 Spülprogramme: von 2.30 Min bis 6.40 Min. - Reinigungs- und Granulatsammelprogramm

- Standardlieferumfang: 2 Einsätze, 1 Granulatsammelbehälter, 1 Füllung Granulat 6 L, 1 Schaber, Installations- und Gebrauchsanweisung, Wandanleitung.

Wählen Sie eine der beiden folgenden Versionen:

 Art.20715 - Flexible Version, für GN und Töpfe - 2 GN 1/1 Tiefe 200 mm und 2 GN 1/1 Tiefe 150 mm.

- Fassungsvermögen/Spülgang: 1 GN 2/1 Tiefe 200 mm und 2 GN 1/1 Tiefe 150 mm - 2 GN 1/1 Tiefe 200 mm und 2 GN 1/1 Tiefe 150 mm oder kleiner oder verschiedene Topfgrößen - 2 GN 1/1 Tiefe 200 mm und 1 großer Topf bis zu 480 mm Ø und 320 mm Höhe.

- Stundenleistung 76 GN 1/1.

 Art.20716 - Gastronorm-Version zum Spülen von GN - 4 GN 1/1 Tiefe 200 mm.

- Fassungsvermögen/Spülgang: 1 GN 2/1 Tiefe 200 mm und 2 GN 1/1 Tiefe 200 mm - 4 GN 1/1 Tiefe 200 mm oder kleiner - 2 GN 1/1 Tiefe 200 mm und 1 großer Topf bis zu 480 mm Ø und 320 mm Höhe.

- Stundenleistung 76 GN 1/1.

Spezifikationen und Konformität

- Waschtank 84 L. Heizelement 9 kW. Spültemperatur 65 °C. 2 rotierende Wascharme ohne Werkzeug abnehmbar. 
8 Polymerdüsen zur Optimierung der Lebensdauer des Granulats. Hochdruckpumpe 2,2 kW.

- Klarspültank 10,5 l. Heizelement 9 kW. Nachspültemp. 85 °C. Klarspülarm mit 18 Düsen. Nachspülpumpe 0,37 kW.

- Wasserverbrauch pro Spülprogramm: Mindestens 4 L.

- EN 1.4301 Ausführung in Edelstahl: Rahmen, Türen, Pumpe und Pumpenrad, Tanks, Spül- und Klarspülarme. Wärme- und Schalldämmung.

- Abmessungen: L 870 x B 1017 x H 1775 (± 25) mm Gewicht: Netto 275 kg - Brutto: 369 kg.

- Schalldruckpegel: 66,7 dB(A), ISO 11203

- Wärmeabgabe: Gesamt 1,2 kW - fühlbar 0,5 kW - latent 0,7 kW.

- Konformität mit Normen und Zertifizierungen: IPX5 - CE - DIN 10512 - EN 1717 - RoHS.

Installation

- Elektrisch: 25 A - 12,3 kW - 3 AC 400-415 V - 50Hz. 2 m langes Netzkabel zum Anschluss an einen zugelassenen Hauptschalter.

- Zulauf für enthärtetes Warmwasser: 55-65 °C - 3-4 °dH (5-7 °fH) - 53-125 ppm - 1-6 bar - 15 L/min - ¾" Außengewinde (DN 20).

- Zulauf Kaltwasser: 5-20 °C - 3-4 °dH (5-7 °fH) - 53-125 ppm - 1-6 bar - 15 L/min - ¾" Außengewinde (DN 20).

- Abfluss: Ø 32 mm - 65 °C - 50 L/min.

- Chemie: 230 V eingebauter elektrischer Anschlusskasten Waschtank vorbereitet für den Einbau einer Spülmittelsonde.

Optionen werkseits

- Dampfreduktion mit Wärmerückgewinnungssystem. Spart bis zu 35 % der für die Beheizung des Klarspültanks erforderlichen Energie. Erfordert die Option Hochleistungsversorgung. Kaltwasserzulaufanschluss 5-20°C - 
3-4 °dH (5-7 °fH) - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾" Außengewinde (DN 20). Verlängert die Dauer des Spülprogramms um bis zu 80 Sek. Gesamthöhe der Topfspülmaschine ändert sich auf 1994 (± 25) mm. Wärmeableitung: Gesamt: 0,9 kW - fühlbar: 0,5 kW - latent: 0,4 kW.

- Eingebaute Dosiereinheit für Flüssigspülmittel mit Schlauchpumpe. Ansaugschläuche. Sensor für die Spülmitteldosierung im Waschtank installiert.

- Schnittstelle zur Energieoptimierung. Relais-Klemmleiste, die über einen potentialfreien Kontakt oder eine 230V-Spannung gesteuert werden kann.

- Stromversorgungsvarianten und andere Spannungen - Kalt- oder Warmwasserenthärtung und Kaltwasserzulauf:

  - 3 AC 400-415 V - 50 Hz - 32 A - 17,3 kW

  - 3 AC 380 V - 50 Hz - 32 A - 17,3 kW

  - 3 AC 400-415 V - 60 Hz - 32 A - 17,3 kW

  - 3 AC 380 V - 60 Hz - 32 A - 17,3 kW

- Standard-Stromversorgungsversionen und andere Spannungen - Zulauf für enthärtetes Warm-und Kaltwasser:

  - 3 AC 230 V - 50 Hz - 40 A - 12,3 kW

  - 3 AC 230 V - 60 Hz - 40 A - 12,3 kW

  - 3 AC 220 V - 60 Hz - 40 A - 12,3 kW

  - 3 AC 440 V - 60 Hz - 25 A - 12,3 kW

  - 3 AC 208 V - 60 Hz - 50 A - 12,3 kW

Optionen

- Stromloser Wasserenthärter für Warm- und Kaltwasser. Doppeltank. 4 Räder. Regeneration bei 2 Bar 24 L/11 min. Fassungsvermögen Salz 18 kg. Abmessungen: L 356 x B 356 x H 559 mm. Wasserzulauf Ø 3/4" - 2-65 °C - 2,5 bis 8,5 bar. Abflussanschluss HT32 (0,375'').

- Kurzes Sprührohr, das es ermöglicht, Töpfe oder Schüsseln mit einer maximalen Abmessung von Ø 480 mm, Höhe 210 mm oder einer maximalen Höhe von 700 mm auf den unteren Schiebeeinsatz zu laden, indem der obere Schiebeeinsatz entfernt wird.

- Netzkorb mit Deckel zum Spülen von Schöpfkellen, Schneebesen bis 500 mm Länge.

- Einsatz für 12 Deckel und Tabletts oder Roste in GN-Größe.

- Halterung zur Aufbewahrung von Einsätzen und Zubehör, die nicht benutzt werden. Kann an beiden Seiten der Topfspülmaschine aufgehängt werden.

- 3 Schaber zum Entfernen von Speiseresten vor dem Einsetzen der Töpfe oder Pfannen in die Spülmaschine.

- Bio-Granulat, das aus Rapsöl und biologisch abbaubaren Polyestern hergestellt wird.