Beschreibung

- Kombinierte Topf- und Geschirrspülmaschine mit automatischer Haube und rotierendem Korb. Die Technologie mit niedrigem Wasserdruck zum Spülen von Geschirr und mit hohem Wasserdruck mit oder ohne Granulat zum Spülen von Töpfen und Behältern, spart Zeit, Wasser, Energie und Chemie, da das manuelle Vorspülen entfällt.

- Aufstellung über Eck oder entlang einer Wand möglich

- Das Bedienfeld befindet sich in Augenhöhe und ist leicht zu erreichen. Touchscreen mit Piktogrammen für eine einfache und intuitive Bedienung. Warnhinweise: Wasserwechsel, Granulatwechsel, Wartung.

- Individueller QR-Code für den Online-Zugang zu Benutzerhandbüchern, Wartungsprotokollen und Anleitungen zur Fehlersuche.

- HACCP-Rückverfolgbarkeit über den USB 2.0-Anschluss mit wasserdichter Abdeckung. Parameter der letzten 1000 Spülgänge können abgerufen werden.

- Standardlieferung: 1 Pro Spülkorb, 1 Utensilienkorb, 1 Spülkorb für Teller, 1 Granulatsammelbehälter, 1 Füllung Granulat 7 L, 1 Schaber, Installations- und Bedienungsanleitungen, Wandanleitung.

Produktivität

- 3 Spülmodi mit automatischer Korberkennung, die das versehentlich Spülen von Geschirr mit der Hochdruck-pumpe verhindert.

- 6 Spülprogramme: von 1.00 Min. bis 4.15 Min. – Automatische Granulatsammlung und automatische Reinigung von Granulat und Maschine.

- Fassungsvermögen pro Spülgang: 7 GN 1/1 oder GN 1/2 Tiefe 65 mm, 3 GN 1/1 Tiefe 200 mm und 3 GN 1/1 Tiefe 65 mm oder kleiner, 18 Speise- oder 12 Suppenteller Ø 240 mm, 25 Tassen Ø 90 mm.

- Stundenleistung 126 GN 1/1 oder 40 Geschirrspülkörbe à 500x500 mm.

Spezifikationen und Konformität

- Waschtank 80 L. Heizelement 14 kW. Spültemperatur 65 °C. 2 fest montierte Spülarme und 2 abnehmbare Spülarme. 12 abnehmbare Polymerdüsen zur Optimierung der Lebensdauer des Granulats. Hochdruckpumpe 2,2 kW. 13 vorgeschnittene Düsen für Geschirrspülen. Niederdruckpumpe 0,7 kW.

- Klarspültank 12 L. Heizelement 14 kW. Nachspültemperatur 85 °C. Klarspülarm 12 Düsen. Nachspülpumpe 0,11 kW.

- Wasserverbrauch pro Spülprogramm: 3,6 L.

- EN 1.4301 Ausführung in Edelstahl: Rahmen, Haube, Tanks, Spül- und Klarspülarme Wärme- und Schalldämmung.

- Abmessungen: L 849 x B 990 x H 1695/2365 (± 35) mm Gewicht: Netto 322 kg - Brutto 412 kg.

- Schalldruckpegel 65,9 dB(A) ISO 11203

- Wärmeabgabe: Gesamt 1,6 kW - fühlbar 0,4 kW - latent 1,2 kW.

- Konformität mit Normen und Zertifizierungen: IPX5 - CE - EN 17735:2023 - EN 1717 - RoHS.

Installation

- Elektrisch: 32 A - 17,5 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz.  2 m langes Netzkabel zum Anschluss an einen zugelassenen Hauptschalter.

- Zulauf für enthärtetes Warmwasser: 55-65 °C - 3-4 °dH (5-7 °fH) - 53-125 ppm - 1-6 bar - 15 L/min - ¾" Außengewinde (DN 20).

- Zulauf Kaltwasser: 5-20 °C - 3-4 °dH (5-7 °fH) - 53-125 ppm - 1-6 bar - 15 L/min - ¾" Außengewinde (DN 20).

- Abfluss: Ø 32 mm - 65 °C - 50 L/min.

- Chemie: 230 V eingebauter elektrischer Anschlusskasten. Waschtank vorbereitet für den Einbau einer Spülmittelsonde.

Optionen werkseits

- Effiziente Dampfkondensationsanlage mit Wärmerückgewinnungssystem. Spart bis zu 40 % der zum Erhitzen des Spültanks erforderlichen Energie. Anschluss an 5-20 °C kaltes Wasser. Verlängert die Dauer des Spülprogramms um bis zu 80 Sekunden. Gesamthöhe der Maschine auf 1964 (± 25) mm erhöht. Wärmeableitung: Gesamt: 0,9 kW - fühlbar: 0,4 kW - latent: 0,5 kW.

- Eingebaute Dosiereinheit für Flüssigspülmittel mit Schlauchpumpe. Ansaugschläuche. Sensor für die Spülmitteldosierung im Waschtank installiert.

- Schnittstelle zur Energieoptimierung. Relais-Klemmleiste, die über einen potentialfreien Kontakt oder eine 230V-Spannung gesteuert werden kann.

Optionen

- Stromloser Wasserenthärter für Warm- und Kaltwasser. Doppeltank. 4 Räder. Regeneration bei 2 Bar 24 L/11 min. Fassungsvermögen Salz 18 kg. Abmessungen: L 356 x B 356 x H 559 mm. Wasserzulauf Ø 3/4" - 2-65 °C - 2,5 bis 8,5 bar. Abflussanschluss HT32 (0,375'').

- Wagen für Spülkorb. 4 Räder mit Bremsen. Abmessung: 800 x 870 mm.

- Multiflex-Halter für Töpfe, kleine Schalen, Siebe. Wird in den Spülkorb gestellt. Fassungsvermögen: bis zu 3-5 Töpfe oder kleine Schüsseln, Siebe.

- Flexibler Topfhalter mit 4 Gummibändern und zwei Haken.

- 3 Schaber zum Entfernen von Speiseresten vor dem Einsetzen der Töpfe oder Pfannen in die Spülmaschine.

- Bio-Granulat, das aus Rapsöl und biologisch abbaubaren Polyestern hergestellt wird.

- Geschirrspülkorb. Abmessungen: 500x500 mm. Fassungsvermögen: 18 Speise- oder 12 Suppenteller Ø 240 mm.

- Gläserspülkorb. Abmessungen: 500x500 mm. Fassungsvermögen: 25 Becher Ø 90 mm.