Beskrivning

- Grovdiskmaskin med automatisk huv och roterande diskkorg. Högt flöde och tryck, med eller utan blästring med granuler som ger besparingar vad gäller tid-, vatten-, energi- och diskmedelsförbrukning samtidigt som behovet av blötläggning och fördiskning elimineras.

- Kan placeras längs en vägg eller i en hörna.

- Manöverpanel i ögonhöjd och lättåtkomligt placerad. Vattentät, bakombelyst alfanumerisk display. Nedräkning indikatorlampa som visar programslut. Förebyggande påminnelser: vattenbyte, granulbyte samt tid för service.

- Energisparläge om maskinen inte används på 20 minuter.

- Unik QR-kod till onlineportal med användarmanualer, servicehistorik samt felsökningsguider.

- HACCP-spårbarhet för egenkontroll via USB-port utrustad med vattentätt lock. Diskparametrar för de 200 senaste programmen kan laddas ned.

Produktivitet

- Två disklägen: granuloptimerad disk eller enbart med vatten. 6 diskprogram: från 2:10 min till 5:20 min. samt program för rengöring av diskkabin och uppsamling av granuler.

- Kapacitet per program: 6 GN 1/1 eller GN 1/2 65 mm djup, 3 GN 1/1 200 mm djup och 3 GN 1/1 65 mm djup.

- Timkapacitet: 114 GN 1/1.

- Standardleverans: 1 grovdiskkorg med bottengaller för GN och grytor, 1 granuluppsamlarer, 1 startladdning av granuler 8 liter, 1 skrädskrapa samt installations- och användarmanualer och instruktionsplansch.

Specifikationer, normer och regler

- Disktank: 83 liter. Element 9 kW. Disktemperatur: 65 °C. Två fasta diskarmar. 12 avtagbara polymerdisk-munstycken, designade för att optimera granulens livslängd. Diskpump med högt tryck: 2,6 kW.

- Sköljtank: 10,5 liter. Element 9 kW. Sköljtemperatur: 85 °C. Sköljrör med 12 munstycken. Sköljpump: 0,37 kW.

- Vattenkonsumtion per diskprogram: minimum 4 liter.

- EN 1.4301 rostfri konstruktion av kabin, huv, tankar, disk- och sköljrör. Värme- och ljudisolerad.

- Dimensioner: B 850 x Dj 1002 x H 1693/2339 (± 25) mm. Vikt: netto 304 kg - brutto 403 kg.

- Ljudtrycksnivå: 69,7 dB(A) ISO 11201

- Värmebelastning: Total 1,6 kW - Sensibel 0,4 kW - Latent 1,2 kW.

- Norm- och lagefterlevnad: IPX5 - CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS.

Installation

- El-anslutning: 25 A - 11,9 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz. Försedd med 2 meter elkabel att ansluta till godkänd huvudströmbrytare.

- Varmvattenanslutning: 55-65 °C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 PPM - 1-6 bar - 15 liter/min - ¾” hane (DN 20).

- Kallvattenanslutning: 5-20 °C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 PPM - 1-6 bar - 15 liter/min - ¾” hane (DN 20).

- Avlopp: Ø 32 mm - 65 °C - 50 liter/min.

- Disk- och torkmedel: 230 V inbyggd kopplingsdosa. Disktank förberedd för installation med sensor.

Fabriksmonterade tillval

- Integrerad ångreducering som använder kallvatten. Vattenanslutning: 5-20 °C - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 liter /min - ¾” hane (DN 20). Förlänger diskprogrammen med upp till 30 sek. Värmebelastning: Total: 1,2 kW - Sensibel: 0,4 kW - Latent: 0,8 kW.

- Integrerade doseringspumpar för disk- och torkmedel med peristaltisk pump, sugslangar, diskmedelssensor installerad i disktanken.

- Interface för energioptimering. Reläplint som kan styras med en potentialfri kontakt eller 230V spänning.

- Versioner med högre strömförsörjning och andra spänningar – Kall- eller varmvattenanslutning + kallvatten:

 32 A - 16,9 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz

- Versioner med standard strömförsörjning och andra spänningar – Varmvattenanslutning + kallvatten:

 40 A - 11,9 kW - 3 AC 230 V - 50 Hz

Tillbehör

- Icke-elektrisk vattenavhärdare för varmt eller kallt vatten, Dubbla tankar, 4 hjul, Regenerering vid 2 bar: 24 liter/11 minuter, Saltkapacitet: 18 kg, Dimensioner: L 356 x W 356 x H 559 mm. Vattenanslutning Ø 3/4”, 
2-65 °C, 2,5-8,5 bar. Avloppsanslutning 0,375”.

- Vagn för diskkorg, 4 hjul med broms. Dimension: 800 x 870 mm.

- Högkapacitetspaket innehållande 1 grovdiskkorg med bottengaller för GN och grytor och 1 hållare för 2 st GN 2/1, max 150 mm djupa, eller 16 st GN 1/1 galler, eller 8 st GN 1/1 lock, eller 6 st bakplåtar 600x400x20 mm. Att placera inuti diskkorgen.

- Hållare för grytor, skålar och redskap. Att placera inuti diskkorgen. Kapacitet: upp till 5-6 grytor och redskap.

- Hållare för 2 st GN 2/1, max 150 mm djupa, eller 16 st GN 1/1 galler, eller 8 st GN 1/1 lock, eller 6 st bakplåtar 600x400x20 mm. Att placera inuti diskkorgen.

- Grytkorg, håller 1 st stor gryta (400 mm djup) eller 2 st stora grytor (200 mm djup). Används istället för den vanliga grovdiskkorgen.

- Nätkorg med lock för att diska slevar, vispar etc upp till 500 mm i längd.

- Multiflex-hållare för kastruller, skålar, silar etc. Placeras inuti diskkorgen. Kapacitet: 3-5 kastruller eller liknande.

- Flexibel grythållare, innehåller 4 kraftiga gummiband samt två krokar.

- Skrädskrapa, 3-pack, för att avlägsna matrester från diskgodset före diskning.

- Fällbar utmatningsbänk. Kan installeras på front eller någon av maskinens sidor. Dimensioner: 780 x 780 mm.

- 10-liters hink granuler av biologiskt nedbrytbart material, gjorda av kalciumkarbonat, rapsolja samt biologiskt nedbrytbara polyestrar.