Beskrivning

- Kompakt frontmatad grovdiskmaskin. Diskteknik med högt vattenflöde och tryck, med eller utan blästring av granuler som ger besparingar vad gäller tid-, vatten-, energi- samt diskmedelsförbrukning samtidigt som behovet av blötläggning och fördiskning elimineras.

- Manöverpanel i ögonhöjd och lättåtkomlig. Vattentät, bakombelyst alfanumerisk display. Nedräkning och indikatorlampa som visar programslut. Förebyggande påminnelser: vattenbyte, granulbyte, tid för service.

- Energisparläge om maskinen inte används på 20 minuter.

- Unik QR-kod för online-tillgänglighet av manualer, servicehistorik och felsökningsguider.

- HACCP-spårbarhet för egenkontroll via USB 2.0-port utrustad med vattentätt lock. Diskparametrar för 200 senaste programmen kan laddas ned.

- Inbyggd ångreducering som sprejar kallvatten. Förlänger diskprogrammen med upp till 60 sekunder.

Produktivitet

- Två dislägen, granuloptimerad disk eller enbart med vatten. 6 diskprogram: från 2:30 min till 6:40 min samt program för rengöring av diskkabin och uppsamling av granuler.

- Standardleverans: 2 utdragbara insatser, 1 granuluppsamlare, 1 startladdning av granuler 6 liter, 1 skrädskrapa, installations- och användarmanualer och instruktionsplansch.

Välj en av följande två versioner:

 Art.20715 - Flexibel version för disk av GN och grytor - 2 GN 1/1, 200 mm djup och 2 GN 1/1, 150 mm djup.

- Timkapacitet: 76 GN 1/1.

- Kapacitet per diskprogram: 1 GN 2/1 200 mm djup och 2 GN 1/1 150 mm djup – 2 GN 1/1 200 mm djup och 2 GN 1/1 150 mm djup eller varierande storlekar av grytor – 2 GN 1/1 150 mm djup och 1 stor gryta upp till 
Ø 480 mm och 320 mm höjd.

 Art.20716 - Gastronormversion för disk av GN - 4 GN 1/1 200 mm djup.

- Timkapacitet: 76 GN 1/1.

- Kapacitet per diskprogram: 1 GN 2/1 200 mm djup och 2 GN 1/1 200 mm djup – 4 GN 1/1 200 mm djup – 
2 GN 1/1 200 mm djup och 1 stor gryta upp till Ø 480 mm och 320 mm höjd.

Specifikationer, normer och regler

- Disktank: 84 liter. Element: 9 kW. Disktemperatur: 65 °C. Två oscillerande diskarmar vilka kan demonteras utan verktyg. 8 polymer-diskmunstycken, designade för att optimera granulenes livslängd. Högtryckspump 2,2 kW.

- Sköljtank: 10,5 liter. Element: 9 kW. Sköljtemperatur: 85 °C. Sköljrör med 18 munstycken. Sköljpump 0,37 kW.

- Vattenkonsumtion per diskprogram: Minimum 4 liter.

- EN 1.4301 rostfri konstruktion av kabin, dörrar, pump och impeller, tankar, disk-/sköljrör. Värme- och ljudisolerad.

- Dimensioner: B 870 x Dj 1017 x H 1775 (± 25) mm. Vikt netto: 275 kg - brutto: 369 kg.

- Ljudtrycksnivå: 66,7 dB(A), ISO 11203

- Värmebelastning: Total 1,2 kW - Sensibel 0,5 kW - Latent 0,7 kW.

- Norm- och lagefterlevnad: IPX5 - CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS.

Installation

- El-anslutning: 25 A - 12 kW - 3 AC 400-415V - 50 Hz. Försedd med 2 meter elkabel att ansluta till godkänd huvudströmbryatare.

- Varmvattenanslutning: 55-65 °C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 PPM - 1-6 bar - 15 liter/min - ¾” hane (DN 20).

- Kallvattenanslutning: 5-20 °C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 PPM - 3-6 bar - 15 liter/min - ¾” hane (DN 20).

- Avlopp: Ø 32 mm - 65 °C - 50 liter/min.

- Disk- och torkmedel: 230 V inbyggd kopplingsdosa. Disktank förberedd för installation med sensor.

Fabriksmonterade tillval

- Effektiv kombinerad värmeåtervinning med ångkondensering. Sparar upp till 35 % av den energi som krävs för att värma sköljtanken. Kräver tillvalet med hög strömförsörjning. Kallvattenanslutning 5-20 °C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 
53-125 PPM - 3-6 bar - 15 liter/min - ¾” hane (DN 20). Förlänger diskprogrammen med upp till 80 sek. Totalhöjd på maskinen ökar till 1994 (± 25) mm. Värmebelastning: Total: 0,9 kW - Sensibel: 0,5 kW - Latent: 0,4 kW.

- Integrerade doseringspumpar för disk- och torkmedel med peristaltisk pump, sugslangar, diskmedelssensor installerad i disktanken.

- Interface för enenrgioptimering. Reläplint som kan styras med en potentialfri kontakt eller 230 V spänning.

- Versioner med högre strömförsörjning och andra spänningar – Kall- eller varmvattenanslutning:

 3 AC 400-415 V - 50 Hz - 32 A - 17 kW

 3 AC 380 V - 50 Hz - 32 A - 17 kW

 3 AC 400-415 V - 60 Hz - 32 A - 17 kW

 3 AC 380 V - 60 Hz - 32 A - 17 kW

- Versioner med standard strömförsörjning och andra spänningar – Varmvatten- samt kallvattenanslutning:

 3 AC 230 V - 50 Hz - 40 A - 12 kW

 3 AC 230 V - 60 Hz - 40 A - 12 kW

 3 AC 220 V - 60 Hz - 40 A - 12 kW

 3 AC 440 V - 60 Hz - 25 A - 12 kW

 3 AC 208 V - 60 Hz - 50 A - 12 kW

Tillbehör

- Icke-elektrisk vattenavhärdare för varmt eller kallt vatten, Dubbla tankar, 4 hjul, Regenerering vid 2 bar: 24 liter/11 minuter, Saltkapacitet: 18 kg, Dimensioner: L 356 x W 356 x H 559 mm. Vattenanslutning Ø 3/4”, 
2-65 °C, 2,5-8,5 bar. Avloppsanslutning 0,375”.

- Kort sprutrör som medgör lasting på den nedre insatsen av stora grytor eller mixerskålar med en maxdimension på Ø 480 mm, höjd 210 mm, eller en maxhöjd på 700 mm genom att ta ut den övre utdragbara insatsen.

- Nätkorg med lock för diskning av slevar och vispar upp till 500 mm långa.

- Insats för 12 lock, brickor eller galler av GN 1/1 storlek.

- Hållare för tillbehör som inte används. Hängs på sidan av maskinen.

- Skrädskrapa, 3-pack, för att avlägsna matrester från diskgodset före diskning.

- 10-liters hink granuler av biologiskt nedbrytbart material, gjorda av kalciumkarbonat, rapsolja samt biologiskt nedbrytbara polyestrar.